MODELAGEM UTILIZANDO FLEXSIM EDUCATION v2027-0

ROTEIRO PARA CRIAÇÃO DO MODELO 07

NESTE MODELO, AS PLACAS ACABADAS AO SAÍREM DO “ SEPARATOR: ACABAMENTO ” IRÃO

PARA O “ QUEUE: PLACAS_ACABADAS ”,

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 75.00 ; Y = 0.00 ; Z = 1.00

EM SEGUIDA, IRÃO PARA O “ MULTIPROCESSOR: INSPECAO_EMBALAGEM ”,

POSICIONADO EM X = 80.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

COM TEMPO DE INSPEÇÃO DE 4 [ s / u ] E TEMPO DE EMBALAGEM DE 4 [ s / u ]

VAMOS TAMBÉM ACRESCENTAR O “ ROBOT: ROBO_INSPECAO_EMBALAGEM ”,

POSICIONADO EM X = 80.00 ; Y = 2.50 ; Z = 0.00

( ajuste o Move Time para 2 m / s )

QUE TRANSPORTARÁ AS PLACAS ACABADAS

DO “ QUEUE: PLACAS_ACABADAS ” PARA O “ MULTIPROCESSOR: INSPECAO_EMBALAGEM ”;

QUE EXECUTARÁ A INSPEÇÃO E A EMBALAGEM DAS PLACAS;

E QUE TRANSPORTARÁ:

AS PLACAS EMBALADAS MODELO 1 PARA O “ QUEUE: PLACAS_EMBALADAS_MOD_1 ”,

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 85.00 ; Y = 1.00 ; Z = 0.00

E AS PLACAS EMBALADAS MODELO 2 PARA O “ QUEUE: PLACAS_EMBALADAS_MOD_2 ”,

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 85.00 ; Y = -1.00 ; Z = 0.00

NOS ESTOQUES DE PLACAS EMBALADAS DEVERÃO SER FORMADOS LOTES DE 20 UNIDADES,

QUE SERÃO ENVIADOS PARA O “ SINK: SAIDAS_CLIENTES ”

POSICIONADO EM X = 100.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

AGORA, VAMOS INSERIR A EMPILHADEIRA EMP_PLACAS_EMBALADAS,

POSICIONADA EM X = 90.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

( com rotação de 180º no eixo Z )

PARA LEVAR OS LOTES DE PLACAS EMBALADAS PARA O SINK

( ajustar a capacidade da empilhadeira )

E VOLTAR À POSIÇÃO ORIGINAL QUANDO DESCARREGAR

CALCULAR:

Quantidade expedida

640 unidades

Elaborar e interpretar os gráficos de estados

PROCESSING

IMPRESSORA_1: 58,87% ; IMPRESSORA_2: 60,35% ; TESTE: 51,36% ;

MONTAGEM: 22,33% ; ACABAMENTO: 22,30%; INSPECAO_EMBALAGEM: 17,83%