MODELAGEM UTILIZANDO FLEXSIM EDUCATION v2027-0

ROTEIRO PARA CRIAÇÃO DO MODELO 10

NESTE MODELO,

VAMOS TRABALHAR COM DADOS ESTOCÁSTICOS

( faremos o FIT somente para o Process Time da MONTAGEM,

mas a sistemática pode ser repetida para outros tempos e processos )

EM TOOLBOX:

PROCURE STATISTICS E SELECIONE FITTED DISTRIBUTION;

ANTES DE INCIAIR, DENOMINE DE FIT_MONTAGEM_Process_Time

MONTAGEM

Process Times Coletados

9,42

9,84

9,00

10,06

9,74

10,09

9,80

9,94

9,38

10,94

10,01

10,50

10,07

10,15

9,64

9,82

9,99

9,77

10,71

10,66

9,61

9,66

10,77

11,07

9,46

9,50

10,42

10,47

9,74

9,77

Observe que a distribuição com o menor erro esperado é a loglaplace: 0.03267 ou 3,267%;

mas embora a normal tenha ficado além da décima posição, seu erro é pequeno: 0,05763 ou 5,763%

SENDO ASSIM, UTILIZAREMOS A NORMAL, COM LIMITAÇÕES PARA OS VALORES MIN. E MÁX.

CALCULAR:

Quantidade expedida

30 pallets

Elaborar e interpretar os gráficos de estados

PROCESSING

IMPRESSORA_1: 58,87% ; IMPRESSORA_2: 60,35% ; TESTE: 51,36% ;

MONTAGEM: 22,36% ; ACABAMENTO: 22,29%;

INSPECAO_EMBALAGEM: 17,83%; PALETIZACAO: 25,28%;

LT MÉDIO: 15.070,78 s ; LT MÉDIO por modelo: 15.563,89 E 14.577,67 RESPECTIVAMENTE