WORD-MESTRE

Tutorial Interativo — FlexSim

Documento-fonte para geração e atualização do site

Título do site: Modelagem utilizando FlexSim Education v2027-0

Estrutura atual: 1) Aula 01 - Introdução ao Software → Modelos → Etapas

# 1. Como utilizar este documento

Este documento é o arquivo-mestre do conteúdo do tutorial. A ideia é que o conteúdo seja escrito e atualizado aqui, sem necessidade de editar o HTML diretamente. Os marcadores abaixo indicam ao gerador do site onde cada informação deverá aparecer.

# 2. Estrutura que será gerada

A estrutura do site seguirá esta hierarquia:

1) Aula 01 - Introdução ao Software

1.1) Modelo 01

1.1.1) Etapa 01

1.1.2) Etapa 02

...

1.2) Modelo 02

1.2.1) Etapa 01

1.2.2) Etapa 02

# 3. Padrão de cada etapa

| Marcador | O que colocar | Como aparecerá no site |
| --- | --- | --- |
| [ETAPA] | Título da etapa | Título minimizável da etapa |
| [COLUNA] | Início de um bloco/coluna de conteúdo | Define uma coluna; use [TITULO] para nomeá-la |
| [PRINT] | Nome exato do arquivo da imagem | Print clicável e ampliável |
| [ROTEIRO] | Trecho do roteiro atendido pela etapa | Bloco de roteiro após o print |
| [OBJETO] | Nome do objeto | Informação simples, sem [+] |
| [CAMINHO] | Onde encontrar o objeto | Informação simples, sem [+] |
| [ACAO_MOUSE] | Ação realizada com o mouse | Informação simples, sem [+] |
| [OBSERVACAO] | Observação complementar | Última informação da coluna |
| [TITULO] | Título da coluna | Título visual da coluna |
| [PROPERTIES] | Início das propriedades do FlexSim | Lista de propriedades |
| [NOME] | Valor da propriedade Name/Name equivalente | [+] Nome + valor |
| [VISUALS] | Valores de posição/visual | [+] Visuals + valores |
| [SOURCE] | Propriedades específicas do Source | [+] Source + valores |
| [QUEUE] | Propriedades específicas da Queue | [+] Queue + valores |
| [PROCESSOR] | Propriedades específicas do Processor | [+] Processor + valores |
| [CONVEYOR] | Propriedades específicas do Conveyor | Exibida como ¦+¦ Ports |
| [DECISION_POINT] | Propriedade do objeto | Exibida como ¦+¦ Decision Point |
| [OPTIONS] | Opções de Dashboard | Exibida como ¦+¦ Options |
| [A*NAVIGATION] | Propriedades do A* | Exibida como ¦+¦ A* Navigator Properties |
| [GLOBAL_TABLE] | Global Tables do FlexSim | Lista de Global Tables |
| [TABLE] | Propriedade da Global Table | Exibida como ¦+¦ Table |
| [FIM_COLUNA] | Finaliza o bloco/coluna | Marca o fim da coluna |
| [PORTS] | Propriedade do objeto | Exibida como ¦+¦ Ports |
| [TRIGGERS] | Propriedade do objeto | Exibida como ¦+¦ Triggers |
| [OUTPUT] | Propriedade do objeto | Exibida como ¦+¦ Output |
| [Run Time] | Configuração do tempo da simulação | Exibida como ¦+¦ Run Time |

Observação: o símbolo [+] é apenas visual. Ele representa uma seção existente nas Properties do FlexSim e não será clicável no tutorial.

Quem preencher o Word-Mestre não precisa definir largura, posição ou estilo das colunas. Basta agrupar cada conjunto de conteúdo entre [COLUNA] e [FIM_COLUNA]. O HTML/CSS será responsável pela apresentação na tela e pela adaptação para impressão em PDF.

## 4.5. Regra para o autor do conteúdo

Outros exemplos possíveis: 'Configurando objeto', 'Conectando objetos', 'Configurando lógica', 'Definindo propriedades' ou outro título adequado ao procedimento.

O marcador [TITULO] deve receber um título que descreva o conteúdo real daquela coluna. 'Adicionando objeto' e 'Setup do objeto' são exemplos frequentes, mas não são títulos obrigatórios.

## 4.4. Título da coluna

Visualmente, o resultado será: Parte 1 | Parte 2, seguido por uma nova linha com a Parte 3. Quando fizer mais sentido para a leitura, um bloco poderá ocupar sozinho uma linha inteira.

[COLUNA]
[TITULO]
Parte 1
...
[FIM_COLUNA]

[COLUNA]
[TITULO]
Parte 2
...
[FIM_COLUNA]

[COLUNA]
[TITULO]
Parte 3
...
[FIM_COLUNA]

Não utilizar três ou mais colunas lado a lado. Cada [COLUNA] será um bloco independente. O site organizará os blocos em linhas com no máximo duas colunas.

## 4.3. Etapa com três ou mais partes

[COLUNA]
[TITULO]
Configurando objeto

[PRINT]
...

[ROTEIRO]
...

[ACAO_MOUSE]
...

[PROPERTIES]
...
[FIM_COLUNA]

Quando a etapa possuir somente um grupo de conteúdo, utilizar apenas um bloco [COLUNA]. Esse bloco ocupará toda a largura disponível. Não criar uma segunda coluna vazia.

## 4.2. Etapa com uma única parte

No site, os dois blocos serão apresentados lado a lado.

[COLUNA]
[TITULO]
Adicionando objeto

[PRINT]
...

[ROTEIRO]
...

[OBJETO]
...

[CAMINHO]
...

[ACAO_MOUSE]
...

[OBSERVACAO]
...
[FIM_COLUNA]

[COLUNA]
[TITULO]
Setup do objeto

[PRINT]
...

[ROTEIRO]
...

[ACAO_MOUSE]
...

[PROPERTIES]
[NOME]
...
[VISUALS]
...
[FIM_COLUNA]

Quando houver dois grupos de conteúdo que possam ser apresentados lado a lado, cada grupo será colocado dentro de um bloco [COLUNA].

## 4.1. Etapa com duas partes

A estrutura visual de cada etapa será definida pelo conteúdo. Uma etapa pode ter uma ou mais partes, mas serão utilizadas no máximo duas colunas na horizontal por linha.

# 4. Organização das colunas e layout

# 4. Regras de preenchimento

Use exatamente os marcadores entre colchetes quando eles forem necessários. Cada grupo de conteúdo visual deve ser delimitado por [COLUNA] e [FIM_COLUNA], com [TITULO] para identificar a coluna.

Em [PRINT], escreva somente o nome do arquivo, incluindo a extensão.

Mantenha os nomes dos prints no padrão AULAW_MODELOX_ETAPAY_Z.

Em [ROTEIRO], coloque exatamente o trecho do roteiro que aquela etapa atende.

Não coloque [+] em Objeto, Caminho, Ação do mouse ou Observação.

Em [PROPERTIES], use somente propriedades que realmente sejam relevantes para o procedimento.

As propriedades devem aparecer na ordem em que queremos apresentá-las no tutorial.

Se uma propriedade não existir em determinada etapa, simplesmente não inclua o marcador.

Se houver mais de uma imagem na mesma etapa, use [PRINT] mais de uma vez.

Se houver mais de uma informação dentro de uma propriedade, mantenha cada informação em uma linha separada quando isso facilitar a leitura.

O autor do conteúdo não precisa informar se os prints devem ficar lado a lado ou empilhados. Basta inserir cada imagem usando [PRINT]. O site aplicará automaticamente o layout conforme a quantidade de colunas da etapa.

### Regra prática

Nesse caso, a primeira coluna terá os dois prints empilhados e a segunda coluna terá seu print normalmente. Não criar uma nova coluna apenas porque existem vários prints.

[COLUNA]
[TITULO]
Adicionando objeto

[PRINT]
imagem_1.png

[PRINT]
imagem_2.png

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]
[TITULO]
Setup do objeto

[PRINT]
imagem_3.png

[FIM_COLUNA]

Quando a etapa possuir duas [COLUNA], cada coluna será tratada independentemente. Os prints de uma mesma coluna serão empilhados verticalmente. Portanto, se uma coluna possuir dois ou mais prints, eles permanecerão na mesma coluna e serão apresentados um abaixo do outro.

### Etapa com duas colunas

Nesse caso, as imagens pertencem à mesma coluna e podem ocupar até duas posições horizontais por linha.

[COLUNA]
[TITULO]
Configurando objeto

[PRINT]
imagem_1.png

[PRINT]
imagem_2.png

[PRINT]
imagem_3.png

[ROTEIRO]
...
[FIM_COLUNA]

Quando a etapa possuir apenas uma [COLUNA], os prints serão organizados em no máximo duas imagens por linha. Assim: 1 print = uma imagem; 2 prints = lado a lado; 3 prints = dois lado a lado e o terceiro na linha seguinte; 4 prints = duas linhas com dois prints em cada linha; e assim sucessivamente.

### Etapa com uma única coluna

Cada [COLUNA] pode conter quantos [PRINT] forem necessários. A disposição das imagens será definida automaticamente pelo site, de acordo com a quantidade de colunas da etapa.

## 4.6. Regra de organização dos prints

# 5. Exemplo preenchido — Modelo 01

Esta seção é apenas uma referência. As novas etapas deverão ser inseridas somente na Área de Trabalho da seção 6.

## 1) Aula 01 - Introdução ao Software

### 1.1) Modelo 01

### Etapa 01 — exemplo

[COLUNA]
[TITULO]
Adicionando objeto

[PRINT]
AULA1_MODELO1_ETAPA1_1.png

[ROTEIRO]
NESTE PRIMEIRO MODELO,

PLACAS VIRGENS CHEGAM PELO SOURCE.

[OBJETO]
Source

[CAMINHO]
Barra da Esquerda → Library (Biblioteca) → Fixed Resources (Recursos fixos) → Source.

[ACAO_MOUSE]
Arrastar o objeto com o botão esquerdo pressionado ou pressionar o objeto com o botão esquerdo do mouse e depois adicioná-lo ao Mapa 3D pressionando novamente o botão esquerdo no local desejado.

[OBSERVACAO]
Na segunda forma de adicionar o objeto, ele permanece selecionado para adicionar mais do mesmo objeto ao pressionar o botão esquerdo do mouse em outros locais.
[FIM_COLUNA]

[COLUNA]
[TITULO]
Setup do objeto

[PRINT]
AULA1_MODELO1_ETAPA1_2.png

[ROTEIRO]
“SOURCE: CHEGADA_PLACAS_VIRGENS”:

POSICIONADO EM:

X = 0.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

ESSAS CHEGADAS OCORREM EM INTERVALOS DE 10 s A PARTIR DE t = 0

[ACAO_MOUSE]
Clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o objeto ou clicar duas vezes com o botão direito do mouse sobre o objeto.

[PROPERTIES]
[NOME]
CHEGADA_PLACAS_VIRGENS

[VISUALS]
X = 0.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[SOURCE]
Arrival Style: Inter-Arrival Time
Arrival at time 0
Inter-Arrival Time: 10 s
[FIM_COLUNA]

# 6. ÁREA DE TRABALHO — CONTEÚDO DA AULA

IMPORTANTE: É nesta seção que você irá inserir as etapas reais. A seção 5 é apenas consulta.

## 1) Aula 01

### 1.1) Modelo 01

[ETAPA] Etapa 01 - Chegada de placas virgens ao modelo.
[COLUNA]
[TITULO]
Adicionando objeto

[PRINT]
AULA1_MODELO1_ETAPA1_1.png

[ROTEIRO]
NESTE PRIMEIRO MODELO,
PLACAS VIRGENS CHEGAM PELO SOURCE.

[OBJETO]
Source

[CAMINHO]
Barra da Esquerda → Library (Biblioteca) → Fixed Resources (Recursos fixos) → Source.

[ACAO_MOUSE]

Clique e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse sobre o objeto e arraste-o até o local desejado no Mapa 3D.

Como alternativa, clique uma vez com o botão esquerdo para selecionar o objeto e, em seguida, clique novamente no local desejado do Mapa 3D para adicioná-lo.

[OBSERVACAO]

Ao utilizar a segunda forma, o objeto permanece selecionado após ser adicionado. Dessa maneira, você pode clicar em outros locais do Mapa 3D para inserir rapidamente outros objetos do mesmo tipo.
[FIM_COLUNA]

[COLUNA]
[TITULO]
Configurando chegada das placas ao modelo

[PRINT]
AULA1_MODELO1_ETAPA1_2.png

[ROTEIRO]
“SOURCE: CHEGADA_PLACAS_VIRGENS”:
POSICIONADO EM:
X = 0.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00
ESSAS CHEGADAS OCORREM EM INTERVALOS DE 10 s A PARTIR DE t = 0

[OBJETO]

Source – “CHEGADA_PLACAS_VIRGENS”

[ACAO_MOUSE]

Para abrir as propriedades do objeto, clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse ou clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

[PROPERTIES]
[NOME]
CHEGADA_PLACAS_VIRGENS

[VISUALS]
[Mid6_small.png] X = 0.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[SOURCE]
Arrival Style: Inter-Arrival Time
[CHECK] Arrival at time 0
Inter-Arrival Time: 10 s

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 02 – Fila/Estoque das Placas Virgens
[COLUNA]
[TITULO]
Adicionando objeto

[PRINT]
AULA1_MODELO1_ETAPA2_1.png

[ROTEIRO]
APÓS ENTRAREM NO SISTEMA,

AS PLACAS VÃO PARA UMA QUEUE.

[OBJETO]
Queue

[CAMINHO]
Barra da Esquerda → Library (Biblioteca) → Fixed Resources (Recursos fixos) → Queue.

[ACAO_MOUSE]

Clique e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse sobre o objeto e arraste-o até o local desejado no Mapa 3D.

Como alternativa, clique uma vez com o botão esquerdo para selecionar o objeto e, em seguida, clique novamente no local desejado do Mapa 3D para adicioná-lo.

[OBSERVACAO]

Ao utilizar a segunda forma, o objeto permanece selecionado após ser adicionado. Dessa maneira, você pode clicar em outros locais do Mapa 3D para inserir rapidamente outros objetos do mesmo tipo.
[FIM_COLUNA]

[COLUNA]
[TITULO]
Configurando estoque de placas virgens

[PRINT]
AULA1_MODELO1_ETAPA2_2.png

[ROTEIRO]
“QUEUE: PLACAS_VIRGENS”:
CAPACIDADE INFINITA.
POSICIONADO EM:
X = 10.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00
ESSAS CHEGADAS OCORREM EM INTERVALOS DE 10 s A PARTIR DE t = 0

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_VIRGENS”

[ACAO_MOUSE]

Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado. Em seguida, clique primeiro no Source e depois na Queue.

[PROPERTIES]
[NOME]
PLACAS_VIRGENS

[VISUALS]
[Mid6_small.png] X = 10.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[QUEUE]
Max Content = 1000000

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 03 – Diferentes modelos de Placas Virgens
[COLUNA]
[TITULO]
Configurando modelos de placas virgens

[PRINT]
AULA1_MODELO1_ETAPA3_1.png

[PRINT]
AULA1_MODELO1_ETAPA3_2.png

[ROTEIRO]
CHEGAM DOIS MODELOS DIFERENTES,

ALEATORIAMENTE NA MESMA PROPORÇÃO

MODELOS E COLOCAÇÕES:

1 – GREEN; 2 - YELLOW

[OBJETO]
Source – CHEGADAS_PLACAS_VIRGENS

[TRIGGERS]

Criar Modelos:
On Creation → Data → Set Label by Percentage:

Object: item

Label: “MODELO”

Percent:50

Value:1

Clique no [PLUS] abaixo de Label para criar um novo “MODELO” e liberar o campo para preencher o Modelo 2 abaixo.

Percent:50

Value:2

[TRIGGERS]

Criar Coloração por Modelos:

On Creation → Visual → Set Color By Case:

Value: item.MODELO

Object: item

Clique no [PLUS] abaixo de Object para adicionar os campos necessários ao preenchimento dos dois modelos.

Preencha Value na primeira coluna e Color na segunda coluna, associando cada valor do campo MODELO à respectiva cor.

1 : [down_arrow.bmp] Color.green

2 : [down_arrow.bmp] Color.yellow

[OBSERVACAO]

Ao adicionar novos modelos em Set Label by Percentage, distribua as porcentagens entre todos os modelos de forma que a soma dos valores seja sempre igual a 100%.

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 04 – Impressoras das Placas Virgens

[COLUNA]
[TITULO]

Adicionando objeto

[PRINT]
AULA1_MODELO1_ETAPA4_1.png

[ROTEIRO]
DESSE ESTOQUE, AS PLACAS VÃO PARA OS

“PROCESSOR: IMPRESSORAS 1;2”

Idênticas e paralelas

[OBJETO]
Processor

[CAMINHO]
Barra da Esquerda → Library (Biblioteca) → Fixed Resources (Recursos fixos) → Processor.

[ACAO_MOUSE]

Clique e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse sobre o objeto e arraste-o até o local desejado no Mapa 3D.

Como alternativa, clique uma vez com o botão esquerdo para selecionar o objeto e, em seguida, clique novamente no local desejado do Mapa 3D para adicioná-lo.

[OBSERVACAO]

Ao utilizar a segunda forma, o objeto permanece selecionado após ser adicionado. Dessa maneira, você pode clicar em outros locais do Mapa 3D para inserir rapidamente outros objetos do mesmo tipo.

Adicione um Processor e configure-o conforme as orientações da coluna “Configurando impressoras”. Depois, selecione o Processor “IMPRESSORA_1”, utilize CTRL+C para copiá-lo e CTRL+V para colar uma cópia em outro local do Mapa 3D. A cópia será criada já com as configurações do Processor original.
[FIM_COLUNA]

[COLUNA]
[TITULO]
Configurando impressoras

[PRINT]
AULA1_MODELO1_ETAPA4_2.png

[PRINT]
AULA1_MODELO1_ETAPA4_3.png

[ROTEIRO]
“PROCESSOR: IMPRESSORAS 1;2”

TC = 20 [s/u]

POSICIONADAS EM:

IMPRESSORA_1, [Mid6_small.png] X=20.00 ; Y=3.50 ; Z=0.00

IMPRESSORA_2, [Mid6_small.png] X=20.00 ; Y=-3.50 ; Z=0.00

[OBJETO]

Processor – “IMPRESSORA_1”
Processor – “IMPRESSORA_2”

[ACAO_MOUSE]

Para abrir as propriedades do objeto, clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse ou clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado.

Neste caso, recomenda-se realizar as conexões nesta ordem:

1. “PLACAS_VIRGENS” → “IMPRESSORA_1”

2. “PLACAS_VIRGENS” → “IMPRESSORA_2”

[PROPERTIES]
[NOME]
IMPRESSORA_1

IMPRESSORA_2

[VISUALS]
IMPRESSORA_1:[Mid6_small.png] X = 20.00 ; Y = 3.50 ; Z = 0.00
IMPRESSORA_2:[Mid6_small.png] X = 20.00 ; Y = -3.50 ; Z = 0.00

[PROCESSOR]
Process Time: 20 (s)
[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 05 – Saída das Placas para os clientes

[COLUNA]
[TITULO]

Adicionando objeto

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPA5_1.png

[ROTEIRO]

APÓS SEREM IMPRESSAS, AS PLACAS DEIXARÃO O SISTEMA PELO

“SINK: SAIDA_CLIENTES”

[OBJETO]

Sink

[CAMINHO]

Barra da Esquerda → Library (Biblioteca) → Fixed Resources (Recursos fixos) → Sink.

[ACAO_MOUSE]

Clique e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse sobre o objeto e arraste-o até o local desejado no Mapa 3D.

Como alternativa, clique uma vez com o botão esquerdo para selecionar o objeto e, em seguida, clique novamente no local desejado do Mapa 3D para adicioná-lo.

[OBSERVACAO]

Ao utilizar a segunda forma, o objeto permanece selecionado após ser adicionado. Dessa maneira, você pode clicar em outros locais do Mapa 3D para inserir rapidamente outros objetos do mesmo tipo.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando saída do modelo

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPA5_2.png

[ROTEIRO]

“SINK: SAIDA_CLIENTES”

POSICIONADO EM:

[Mid6_small.png] X=30.00 ; Y=0.00 ; Z=0.00

[OBJETO]

Sink – “SAIDA_CLIENTES”

[ACAO_MOUSE]

Conectar objetos (Atalho: Letra “A” do teclado - clicar primeiro na Impressora e depois no Sink.)

[OBSERVACAO]

Assim como se fez a ligação da Queue “PLACAS_VIRGENS” aos Processors “IMPRESSORA_1” e “IMPRESSORA_2”, priorize conectar na ordem, objeto 1 na porta 1 e objeto 2 na porta 2, tanto input quanto output.

[PROPERTIES]
[NOME]
SAIDA_CLIENTES

[VISUALS]
[Mid6_small.png] X = 30.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 06 – Filtrar qual impressora processa cada modelo de placa

[COLUNA]
[TITULO]

Configurando saídas da Queue

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPA6_1.png

[ROTEIRO]

CADA MODELO DEVERÁ ENTRAR EM UMA IMPRESSORA ESPECÍFICA:

O MODELO 1 NA IMPRESSORA 1 E O MODELO 2 NA IMPRESSORA 2

[OBJETO]

Queue - PLACAS_VIRGENS

[PROPERTIES]

[OUTPUT]

Send to Port → Port By Case

Case Function: item.MODELO

Clique no [PLUS] abaixo de Case Function para adicionar os campos necessários aos dois modelos.

Preencha Case na primeira coluna e Port na segunda coluna, associando cada modelo à respectiva porta de saída.

Case: 1  Port: 1

Case: 2  Port: 2

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 07 – Ajustar turno de trabalho de 08:00 até 16:00 horas.

[COLUNA]
[TITULO]

Configurando Run Time

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPA7_1.png

[ROTEIRO]

AJUSTE O RUN TIME PARA 1 TURNO DAS 08h00 ÀS 16h00,

SE NECESSÁRIO, COM O AUXÍLIO DO EDIT MODEL SETTINGS

[CAMINHO]

Barra da Superior → Run Time

[Run Time]

Start Time: 08:00:00

[CHECK] Stop Times: 16:00:00

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa Final – Elaborar dados de output e gráficos de estados (Dashboard)

[COLUNA]
[TITULO]

Inserindo gráficos

[ROTEIRO]

Quantidade expedida

2.829 unidades

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPAFINAL1_1.png

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPAFINAL1_2.png

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPAFINAL1_3.png

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPAFINAL1_4.png

[CAMINHO]

Imagem 1 - Barra Superior → Dashboards → Add Blank Dashboard

Imagem 2 – Output → Bar Chart**

[ACAO_MOUSE]

**: Da Imagem 2, deve-se arrastar com o mouse “Bar Chart” até a área vazia de Dashboard.

[PROPERTIES]

[NOME]

QUANTIDADE EXPEDIDA

[OPTIONS]

Throughput Display: PLACAS IMPRESSAS

[OBSERVACAO]

É possível alterar a cor da barra que irá representa a quantidade expedida na aba Colors em Properties.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Gráficos de Estados

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPAFINAL2_1.png

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPAFINAL2_2.png

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPAFINAL2_3.png

[ROTEIRO]

Elaborar e interpretar os gráficos de estados

PROCESSING

IMPRESSORA_1: 97,78% ; IMPRESSORA_2: 98,82%

[CAMINHO]

Imagem 1 - State → Pie Chart**

Imagem 2 – [PLUS] → Select Objects → +Processor → IMPRESSORA_1 + IMPRESSORA_2 → Select*

[ACAO_MOUSE]

**: Da Imagem 1, deve-se arrastar com o mouse “Bar Chart” até a área vazia de Dashboard.

*: O caminho da Imagem 2 é uma forma alternativa de selecionar os elementos que serão visualizados no gráfico, alternativo ao que fizemos no gráfico de quantidade expedida ao lado, usando o pincel.

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Resultados

[COLUNA]
[TITULO]

Checando performance do modelo simulado.

[PRINT]

AULA1_MODELO1_RESULTADOS_1.png

[PRINT]

AULA1_MODELO1_RESULTADOS_2.png

[ROTEIRO]

Quantidade expedida: 2.829 unidades

PROCESSING

IMPRESSORA_1: 97,78% ; IMPRESSORA_2: 98,82%

[FIM_COLUNA]

### 1.2) Modelo 02

[ETAPA] Etapa 01 – Operadores dedicados para as impressoras

[COLUNA]
[TITULO]
Adicionando objeto

[PRINT]
AULA1_MODELO2_ETAPA1_1.png

[ROTEIRO]
NESTE MODELO, VAMOS ACRESCENTAR:

UM OPERADOR DEDICADO PARA CADA IMPRESSORA

[OBJETO]
Operator

[CAMINHO]
Barra da Esquerda → Library (Biblioteca) → Task Executers (Executores de Tarefas) → Operator.

[ACAO_MOUSE]

Clique e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse sobre o objeto e arraste-o até o local próximo do desejado no Mapa 3D.

Como alternativa, clique uma vez com o botão esquerdo para selecionar o objeto e, em seguida, clique novamente no local desejado do Mapa 3D para adicioná-lo.

[OBSERVACAO]

Ao utilizar a segunda forma, o objeto permanece selecionado após ser adicionado. Dessa maneira, você pode clicar em outros locais do Mapa 3D para inserir rapidamente outros objetos do mesmo tipo.
[FIM_COLUNA]

[COLUNA]
[TITULO]
Configurando posição dos operadores

[PRINT]
AULA1_MODELO2_ETAPA1_2.png

[ROTEIRO]
POSICIONADOS EM:

OPERADOR_IMPRESSORA_1, X = 20.00 ; Y = 6.00 ; Z = 0.00

OPERADOR_IMPRESSORA_2, X = 20.00 ; Y = -1.00 ; Z = 0.00

( ambos com rotação de 270º no eixo Z )

[OBJETO]

Operator – “OPERADOR_IMPRESSORA_1”
Operator – “OPERADOR_IMPRESSORA_2”

[ACAO_MOUSE]

Para abrir as propriedades do objeto, clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse ou clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

[PROPERTIES]
[NOME]
OPERADOR_IMPRESSORA_1

OPERADOR_IMPRESSORA_2

[VISUALS]
OPERADOR_IMPRESSORA_1 –

[Mid6_small.png] X = 20.00 ; Y = 6.00 ; Z = 0.00

[rotate_arrow.png] Z = 270.00

OPERADOR_IMPRESSORA_2 –

[Mid6_small.png] X = 20.00 ; Y = -1.00 ; Z = 0.00

[rotate_arrow.png] Z = 270.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]
[TITULO]
Configurando Operador ao Processo (Método 1)

[PRINT]
AULA1_MODELO2_ETAPA1_3.png

[PRINT]
AULA1_MODELO2_ETAPA1_4.png

[ROTEIRO]

o OPERADOR_IMPRESSORA_1 realizará o processamento na IMPRESSORA_1,

enquanto o OPERADOR_IMPRESSORA_2 realizará o processamento na IMPRESSORA_2

[ACAO_MOUSE]

1°: Conectar objetos na porta central (Atalho: Letra “S” do teclado - clicar no Operator e no Processor.)

2°: Para abrir as propriedades do objeto, clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse ou clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

[OBSERVACAO]

Nas ligações de Porta Central, não faz diferença iniciar clicando no Operador ou no processor primeiro, ambos sentidos funcionam.

[PROPERTIES]
[NOME]
IMPRESSORA_1

IMPRESSORA_2

[PROCESSOR]
[CHECK] Use Operator(s) : 1

Operator: current.centerObjects[1]

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]
[TITULO]
Configurando Operador ao Processo (Método 2)

[PRINT]
AULA1_MODELO2_ETAPA1_3.png

[PRINT]
AULA1_MODELO2_ETAPA1_5.png

[ROTEIRO]

o OPERADOR_IMPRESSORA_1 realizará o processamento na IMPRESSORA_1,

enquanto o OPERADOR_IMPRESSORA_2 realizará o processamento na IMPRESSORA_2

[ACAO_MOUSE]

1°: Conectar objetos na porta central (Atalho: Letra “S” do teclado - clicar no Operator e no Processor.)

2°: Para abrir as propriedades do objeto, clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse ou clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

3°: Dentro de |+|Processor, após habilitar ([CHECK] Use Operator(s)), selecione o Operator com [eyedropper.png] e depois clicando em cima do “OPERADOR_IMPRESSORA_X” para a “IMPRESSORA_X”.

[OBSERVACAO]

Nas ligações de Porta Central, não faz diferença iniciar clicando no Operador ou no processor primeiro, ambos sentidos funcionam.
[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 02 – Movimentadores das Placas Virgens entre a fila e as impressoras.

[COLUNA]
[TITULO]
Adicionando objeto

[PRINT]
AULA1_MODELO2_ETAPA1_1.png

[ROTEIRO]
E DOIS MOVIMENTADORES DE MATERIAIS,

QUE LEVARÃO AS PLACAS VIRGENS

[OBJETO]
Operator

[CAMINHO]
Barra da Esquerda → Library (Biblioteca) → Task Executers (Executores de Tarefas) → Operator.

[ACAO_MOUSE]

Clique e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse sobre o objeto e arraste-o até o local próximo do desejado no Mapa 3D.

Como alternativa, clique uma vez com o botão esquerdo para selecionar o objeto e, em seguida, clique novamente no local desejado do Mapa 3D para adicioná-lo.

[OBSERVACAO]

Ao utilizar a segunda forma, o objeto permanece selecionado após ser adicionado. Dessa maneira, você pode clicar em outros locais do Mapa 3D para inserir rapidamente outros objetos do mesmo tipo.

Adicione um Operator e configure-o conforme as orientações da coluna “Configurando posição dos movimentadores”. Depois, selecione o Operator “MOVIMENTADOR_1”, utilize CTRL+C para copiá-lo e CTRL+V para colar uma cópia em outro local do Mapa 3D. A cópia será criada já com as configurações do Operator original.
[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]
Configurando posição dos movimentadores

[PRINT]

AULA1_MODELO2_ETAPA2_2.png

[ROTEIRO]

DO “ QUEUE: PLACAS_VIRGENS ” PARA OS “ PROCESSOR: IMPRESSORAS_1 ; 2 ”

POSICIONADOS EM:

MOVIMENTADOR_1, X = 15.00 ; Y =  3.50 ; Z = 0.00

MOVIMENTADOR_2, X = 15.00 ; Y = -3.50 ; Z = 0.00

( ambos com rotação de 180º no eixo Z )

[OBJETO]

Operator – “MOVIMENTADOR_1”

Operator – “MOVIMENTADOR_2”

[ACAO_MOUSE]

Para abrir as propriedades do objeto, clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse ou clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

[PROPERTIES]
[NOME]
MOVIMENTADOR_1

MOVIMENTADOR_2

[VISUALS]
MOVIMENTADOR_1 –

[Mid6_small.png] X = 15.00 ; Y = 3.50 ; Z = 0.00

[rotate_arrow.png] Z = 180.00

MOVIMENTADOR_2 –

[Mid6_small.png] X = 15.00 ; Y = -3.50 ; Z = 0.00

[rotate_arrow.png] Z = 180.00
[FIM_COLUNA]

[COLUNA]
[TITULO]
Configurando Movimentador ao Processo

[PRINT]
AULA1_MODELO2_ETAPA2_3.png

[PRINT]
AULA1_MODELO2_ETAPA2_4.png

[ROTEIRO]

SENDO QUE:

o MOVIMENTADOR_1 deverá abastecer somente a IMPRESSORA_1,

enquanto que o MOVIMENTADOR_2 deverá abastecer somente a IMPRESSORA_2;

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_VIRGENS”

[ACAO_MOUSE]

1°: Conectar objetos na porta central (Atalho: Letra “S” do teclado - clicar no Operator e na Queue.)

2°: Para abrir as propriedades do objeto, clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse ou clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

[OBSERVACAO]

Nas ligações de Porta Central, não faz diferença iniciar clicando no Operador ou no processor primeiro, ambos sentidos funcionam.

[PROPERTIES]
[NOME]
PLACAS_VIRGENS

[OUTPUT]
[CHECK] Use Transport:

[down_arrow.bmp] → Center Port By Case:

Case Function: item.MODELO

Clique duas vezes no [PLUS] abaixo de Case Function para criar um novo Case e liberar os campos para preencher os valores de Setup Cases abaixo.

Case: 1 Port: 1

Case: 2 Port: 2

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]
Configurando retorno dos movimentadores à posição inicial

[PRINT]

AULA1_MODELO2_ETAPA2_5.png

[ROTEIRO]

PARA FINALIZAR:

o MOVIMENTADOR_1, após descarregar, deverá retornar à posição X = 15.00 ; Y = 3.50 ; Z = 0.00,

enquanto o MOVIMENTADOR_2, após descarregar, deverá retornar à posição X = 15.00 ; Y = -3.50 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Operator – “MOVIMENTADOR_1”

Operator – “MOVIMENTADOR_2”

[ACAO_MOUSE]

Para abrir as propriedades do objeto, clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse ou clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

MOVIMENTADOR_1:
On Unload → Travel to a Specific Location:

X: 15

Y: 3.5

Z: 0

MOVIMENTADOR_1:
On Unload → Travel to a Specific Location:

X: 15

Y: -3.5

Z: 0

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Resultados

[COLUNA]
[TITULO]

Checando performance do modelo simulado.

[PRINT]

AULA1_MODELO2_RESULTADOS_1.png

[ROTEIRO]

Quantidade expedida: 2.009 unidades

PROCESSING

IMPRESSORA_1: 70,31% ; IMPRESSORA_2: 69,24%

[FIM_COLUNA]

## 2) Aula 02

### 2.1) Modelo 03

[ETAPA] Etapa 01 – Estoque de placas impressas

[COLUNA]
[TITULO]
Desconectando objetos

[PRINT]
AULA2_MODELO3_ETAPA1_1.png

[OBJETO]
Processor – “IMPRESSORA_1”

Processor – “IMPRESSORA_2”

Sink – “SAIDA_CLIENTES”

[ACAO_MOUSE]

Desconectar os objetos utilizando o comando de Disconnect Object. Como atalho, pressione a tecla “Q” do teclado.

[OBSERVACAO]

Após realizar a desconexão dos objetos, coloque o Sink – “SAIDA_CLIENTES” em X = 50.00, mantendo Y e Z em 0.00.
[FIM_COLUNA]

[COLUNA]
[TITULO]
Adicionando e configurando objeto

[PRINT]
AULA2_MODELO3_ETAPA1_2.png

[PRINT]
AULA2_MODELO3_ETAPA1_3.png


[ROTEIRO]
NESTE MODELO, AO SAÍREM DOS “ PROCESSOR: IMPRESSORAS_1 ; 2 ”,

AS PLACAS IRÃO DIRETO PARA O “ QUEUE: PLACAS_IMPRESSAS ”,

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 30.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_IMPRESSAS”

[PROPERTIES]
[NOME]
PLACAS_IMPRESSAS

[VISUALS]
PLACAS_IMPRESSAS - [Mid6_small.png] X = 30.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

SAIDA_CLIENTES - [Mid6_small.png] X = 50.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[QUEUE]

Max Content – 1000000
[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando transporte na saída das impressoras

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA1_4.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA1_5.png

[ROTEIRO]

SENDO LEVADAS PELOS PRÓPRIOS OPERADORES DESSES PROCESSOS,

[OBJETO]

Processor – “IMPRESSORA_1”

Processor – “IMPRESSORA_2”

[OBSERVACAO]

As imagens presentes nesta parte são os dois métodos de selecionar o responsável pelo transporte do produto.

A primeira imagem é como o primeiro Task Executer na Porta Central do Objeto.

A segunda imagem é utilizando o [eyedropper] para selecionar Task Executer desejado para transporter o produto.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]
Configurando retorno dos operadores à posição inicial

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA1_6.png

[ROTEIRO]

QUE APÓS DESCARREGAREM, DEVERÃO RETORNAR ÀS SUAS RESPECTIVAS IMPRESSORAS;

[OBJETO]

Operator – “OPERADOR_IMPRESSORA_1”

Operator – “OPERADOR_IMPRESSORA_2”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

OPERADOR_IMPRESSORA_1:
On Unload → Travel to an Object:

Destination: current.centerObjects[1]

Priority: 0

Condition: current.taskSequences.length == 0

OPERADOR_IMPRESSORA_2:
On Unload → Travel to an Object:

Destination: current.centerObjects[1]

Priority: 0

Condition: current.taskSequences.length == 0

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 02 – Teste das placas impressas
[COLUNA]
[TITULO]
Adicionando e Configurando objetos

[PRINT]
AULA2_MODELO3_ETAPA2_1.png

[PRINT]
AULA2_MODELO3_ETAPA2_2.png

[ROTEIRO]

DESTE ESTOQUE, AS PLACAS IRÃO PARA O “ PROCESSOR: TESTE ”,

POSICIONADO EM X = 40.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

QUE POSSUI TEMPOS DE CICLO VARIÁVEIS DE ACORDO COM O MODELO:

MODELO 1: 11 [ s / u ] ; MODELO 2: 12 [ s / u ]

[OBJETO]
Processor – “TESTE”

[PROPERTIES]
[NOME]
TESTE

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X= 40.00; Y= 0.00; Z= 0.00

[PROCESSOR]
Process Time [down_arrow.bmp] → Values by Case:

Case Function: item.MODELO

Case: 1  Time: 11

Case: 2  Time: 12
[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Extra – Indicador de tempo de Process Time do Teste no Mapa 3D

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA2_3.png

[OBSERVACAO]

Apenas um método de verificação da lógica de diferentes Process Times para diferentes Modelos. Se o produto dentro do processor for da cor verde, deve aparecer “TC_TESTE: 11”, se for da cor amarela, deve aparecer “TC_TESTE: 12”.

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 03 – Operador responsável pelo Teste

[COLUNA]
[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA3_1.png

[ROTEIRO]

TAMBÉM VAMOS ACRESCENTAR O OPERADOR_TESTE,

POSICIONADO EM X = 40,00 ; Y = 2,50 ; Z = 0,00

( com 270º de rotação no eixo Z )

[OBJETO]

Operator

[PROPERTIES]

[NOME]

OPERADOR_TESTE

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X= 40.00 ; Y= 2.50 ; Z= 0.00

[rotate_arrow.png] Z = 270.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando Atividade 1 do Operador do Teste

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA3_2.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA3_3.png

[ROTEIRO]

QUE FICARÁ RESPONSÁVEL POR TRÊS ATIVIDADES:

LEVAR AS PLACAS DO “ QUEUE: ESTOQUE_PLACAS_IMPRESSAS ” PARA O “ PROCESSOR: TESTE ”

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_IMPRESSAS”

[ACAO_MOUSE]

Conectar objetos na porta central (Atalho: Letra “S” do teclado - clicar no Operator e na Queue.)

[PROPERTIES]

[OUTPUT]

[CHECK] Use Transport: current.centerObjects[1]

OU

[CHECK] Use Transport: /OPERADOR_TESTE (USANDO eyedropper.png PARA SELECIONAR O TRANSPORTER)

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando Atividade 2 do Operador do Teste

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA3_4.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA3_5.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA3_6.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA3_7.png

[ROTEIRO]

FAZER O SETUP DE 2 [ s/u ] SEMPRE QUE HOUVER MUDANÇA DE MODELO

[OBJETO]

Processor – “TESTE”

[ACAO_MOUSE]

Conectar objetos na porta central (Atalho: Letra “S” do teclado - clicar no Operator e na Queue.)

[PROPERTIES]

[PROCESSOR]

Setup Time → [down_arrow.bmp] If Item Label Changes:

Label: “MODELO”

If Item’s Label Changed: 2

Otherwise: 0

[CHECK] Use Operator(s): 1

Operator:

Current.centerObjects[1]  OU  /OPERADOR_TESTE

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando Atividade 3 do Operador do Teste

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA3_8.png

[ROTEIRO]

E REALIZAR O TESTE EM CADA UMA DAS PLACAS

[OBJETO]

Processor – “TESTE”

[OBSERVACAO]

A conexão da porta central do Operator já foi feita com o Processor no passo anterior, para que ele pudesse fazer o Setup do Processor. Logo, aqui não será necessário realizar a conexão de porta central.

[PROPERTIES]

[PROCESSOR]

Process Time:

[CHECK] Use Operator(s)  +  [CHECK] Same as Setup

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 04 – Qualidade das Placas determinadas pelo teste

[COLUNA]
[TITULO]

Configurando rótulo para produto

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA4_1.png

[ROTEIRO]

MAS AO SAIR DO “ PROCESSOR: TESTE ”,

CADA PLACA DEVERÁ RECEBER O RÓTULO DE APROVADA OU REPROVADA,

POR MEIO DE UMA LABEL QUE DEVERÁ SER CRIADA E DENOMINADA DE QUALIDADE

E 80% DAS PLACAS TESTADAS DEVERÃO RECEBER O RÓTULO DE APROVADAS E 20% DE REPROVADAS

[OBJETO]

Processor – “TESTE”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

[PLUS] On Exit → Data → Set Label by Percentage:

Label: “QUALIDADE”

Percent: 80

Value: “APROVADA”

[PLUS] Para adicionar um novo “Percent + Value”:

Percent: 20

Value: “REPROVADA”

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 05 – Utilizar esteiras

[COLUNA]
[TITULO]

Adicionando e configurando objeto (Esteira aprovados)

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA5_1.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA5_2.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA5_3.png

[ROTEIRO]

DEIXANDO O “ PROCESSOR: TESTE ”, AS PLACAS DEVERÃO ENTRAR EM UMA ESTEIRA RETA HORIZONTAL

POSICIONADA EM Xa = 42.00 e Xb = 48.00 ; Ya = 0.00 e Yb = 0.00 ; Za = 1.00 e Zb = 1.00,

QUE LEVARÁ AS PLACAS APROVADAS PARA O “ SINK: SAIDA_CLIENTES ”,

QUE AGORA ESTARÁ POSICIONADO EM X = 50.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Conveyor

[ACAO_MOUSE]

1°: Desconectar os objetos utilizando o comando de Disconnect Object. Como atalho, pressione a tecla “Q” do teclado. Conforme orientado a seguir:

Processor “TESTE” → Sink “SAIDA_CLIENTES”

2°: Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado. Conforme orientado a seguir:

Processor “TESTE” → Conveyor (ESTEIRA) → Sink “SAIDA_CLIENTES”

[PROPERTIES]

[CONVEYOR]

Start: X= 42.00 ; Y= 0.00 ; Z= 1.00

End: X= 48.00 ; Y= 0.00 ; Z= 1.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto (Esteira reprovados)

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA5_4.png

[ROTEIRO]

E AS PLACAS REPROVADAS PARA UMA ESTEIRA RETA VERTICAL

POSICIONADA EM Xa = 45.00 e Xb = 45.00 ; Ya = -0.50 e Yb = -16.50 ; Za = 1.00 e Zb = 1.00

[OBJETO]

Conveyor

[PROPERTIES]

[CONVEYOR]

Start: X= 45.00 ; Y= -0.50 ; Z= 1.00

End: X= 45.00 ; Y= -16.50 ; Z= 1.00

[OBSERVACAO]

Repita o processo de arrastar o Conveyor para o Mapa 3D, como mostrado no passo anterior realizado para o Conveyor de aprovadas. Posteriormente a isso, configure a posição conforme mostra em [CONVEYOR].

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 06 – Utilizando Decision Point para determinar o fluxo dos produtos

[COLUNA]
[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA6_1.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA6_2.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA6_3.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA6_4.png

[ROTEIRO]

PARA DIRECIONAR CADA PLACA, UTILIZE OS SEGUINTES DECISION POINTS:

DP_0, POSICIONADO EM X = 42.50 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

DP_1, POSICIONADO EM X = 45.00 ; Y = -1.50 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Decision Point – “DP_0”

Decision Point – “DP_1”

[ACAO_MOUSE]

Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado.

Conforme orientado a seguir:

Decision Point “DP_0” → Decision Point “DP_1”

[PROPERTIES]

[NOME]

DP_0

DP_1

[DECISION_POINT]

DP_0:

[_resize.png] X= 42.50 ; Y= 0.20 ; Z= 0.00

DP_1:

[_resize.png] X= 45.00 ; Y= -1.5 ; Z= 0.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando lógica do objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA6_5.png

[OBJETO]

Decision Point – “DP_0”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

[PLUS] → On arrival → Send Item By Case:

Case Function: item.QUALIDADE

[PLUS] Para adicionar um novo “Case + Destination”:

Case: “REPROVADA”

Destination: current.outObjects[1]

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 07 – Destino Placas Reprovadas

[COLUNA]
[TITULO]

Adicionando e configurando objetos (Esteira horizontal)

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA7_1.png

[ROTEIRO]

JÁ ESSA ESTEIRA VERTICAL LEVARÁ AS PLACAS PARA UMA ESTEIRA RETA HORIZONTAL,

POSICIONADA EM Xa = 43.00 e Xb = 12.00 ; Ya = -20.00 e Yb = -20.00 ; Za = 1.00 e Zb = 1.00

( AS ESTEIRAS VERTICAL E HORIZONTAL DEVERÃO SER UNIDAS POR UM JOIN )

[OBJETO]

Conveyor

[PROPERTIES]

[CONVEYOR]

Start: X= 43.00 ; Y= -20.00 ; Z= 1.00

End: X= 12.00 ; Y= -20.00 ; Z= 1.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Conectando esteiras (Join Conveyors)

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA7_2.png

[ROTEIRO]

( AS ESTEIRAS VERTICAL E HORIZONTAL DEVERÃO SER UNIDAS POR UM JOIN )

[OBJETO]

Conveyor – “StraightConveyor2”

Conveyor – “StraightConveyor3”

[ACAO_MOUSE]

Selecione a opção Join Conveyors na Barra Esquerda, em seguida, selecione o final da “StraightConveyor2” com o início da “StraightConveyor3”.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA7_3.png

[ROTEIRO]

QUE LEVARÁ AS PLACAS PARA O “ QUEUE: PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS ”,

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 10.00 ; Y = -20.00 ; Z = 0.00

AO ENTRAREM NESSE ESTOQUE, AS PLACAS DEVERÃO FICAR NA COR VERMELHA

( POR SEGURANÇA, PLACAS APROVADAS DEVERÃO FICAR NA COR AZUL)

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS”

[ACAO_MOUSE]

Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado. Conforme orientado a seguir:

Conveyor “StraightConveyor3” → Queue “PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS”

[PROPERTIES]

[NOME]

PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS

[QUEUE]

Max Content: 1000000

[TRIGGERS]

[PLUS] → On Entry → Visuals → Set Color By Case:

Value: item.QUALIDADE

2x [PLUS] Para adicionar “Case Value + Color”:

“APROVADA” – [down_arrow.bmp] Color.blue

“REPROVADA” - [down_arrow.bmp] Color.red

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Resultados

[COLUNA]
[TITULO]

Checando performance do modelo simulado.

[PRINT]

AULA2_MODELO3_RESULTADOS_1.png

[ROTEIRO]

Quantidade expedida

1.021 unidades

PROCESSING

IMPRESSORA_1: 63,91% ; IMPRESSORA_2: 63,85% ; TESTE: 51,41%

[FIM_COLUNA]

### 2.2) Modelo 04

[ETAPA] Etapa 01 – Retrabalhar placas impressas reprovadas
[COLUNA]
[TITULO]
Conectando e configurando objetos

[PRINT]
AULA2_MODELO4_ETAPA1_1.png

[PRINT]
AULA2_MODELO4_ETAPA1_2.png

[ROTEIRO]

NESTE NOVO MODELO, DO “QUEUE: PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS”,

AS PLACAS SERÃO LEVADAS PELOS MOVIMENTADORES PARA SEREM

RETRABALHADAS NAS IMPRESSORAS NAS QUAIS FORAM IMPRESSAS:

[OBJETO]
Queue – “PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS”

Processor – “IMPRESSORA_1”

Processor – “IMPRESSORA_2”

Sink – “SAIDA_CLIENTES”

[ACAO_MOUSE]

1°: Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado.

Conforme orientado a seguir:

Queue “PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS” → Processor “IMPRESSORA_1”

Queue “PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS” → Processor “IMPRESSORA_2”

2°: Para abrir as propriedades do objeto, clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse ou clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

[OBSERVACAO]

É possível visualizar se está as conexões estão corretas ao abrir as propriedades e ver se Outputs e Inputs estão compatíveis.

[PROPERTIES]

[OUTPUT]

Send To Port:

[down_arrow.bmp] Port By Case:

Case Function: item.MODELO

2x [PLUS] Para adicionar “Case + Port”:

Case: 1  Port: 1

Case: 2  Port: 2

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA1_3.png

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA1_4.png

[ROTEIRO]

SENDO QUE:

O MOVIMENTADOR_1 LEVARÁ AS PLACAS MODELO 1 PARA O “ PROCESSOR: IMPRESSORA_1 ”

E O MOVIMENTADOR_2 LEVARÁ AS PLACAS MODELO 2 PARA O “ PROCESSOR: IMPRESSORA_2 ”

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS”

Operator – “MOVIMENTADOR_1”

Operator - "MOVIMENTADOR_2”

Processor – “IMPRESSORA_1”

Processor – “IMPRESSORA_2”

[ACAO_MOUSE]

Conectar objetos na porta central (Atalho: Letra “S” do teclado - clicar no Operator e no Processor.)

Conforme orientado a seguir:

Operator “MOVIMENTADOR_1” → Queue “PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS”

Operator “MOVIMENTADOR_2” → Queue “PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS”

[OBSERVACAO]

É possível visualizar se está as conexões estão corretas ao abrir as propriedades e ver se Central Ports está compatível.

A prioridade sempre é a Porta 1 em qualquer situação, portanto, como os retrabalhos são prioridades para as impressoras, deve-se mudar a posição do input das impressoras de forma a alterar a prioridade de input delas.

Observe o passo a seguir “Alterando prioridade de input”.

[PROPERTIES]

[OUTPUT]

[CHECK] Use Transport:

[down_arrow.bmp] Center Port By Case:

Case Function: item.MODELO

2x [PLUS] Para adicionar “Case + Port”:

Case: 1  Port: 1

Case: 2  Port: 2

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Alterando prioridade de input

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA1_5.png

[ROTEIRO]

MAS ATENÇÃO:

AS PLACAS PARA RETRABALHO TERÃO PRIORIDADE NAS IMPRESSORAS,

[OBJETO]

Processor – “IMPRESSORA_1”

Processor – “IMPRESSORA_2”

[ACAO_MOUSE]

Dentro de Input Ports, selecione uma das duas portas disponíveis na impressora para move-las.

Conforme orientação a seguir:

Selecione “2: PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS” e clique no botão [uparrow_blue.png] para colocá-la na posição 1 e automaticamente “PLACAS_VIRGENS” descer para a posição 2.

Outra opção é realizar o oposto, selecionar “1: PLACAS_VIRGENS” e clicar no botão [downarrow_blue.png] para realizar o movimento de colocá-la na posição 2 e automaticamente subir “PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS” para a posição 1.

[CAMINHO]

Barra da Direita → Properties (Propriedades) → Ports (Portas) → [down_arrow.bmp]Input Ports (Portas de entrada).

[OBSERVACAO]

Repita para o processor da “IMPRESSORA_2”, ficando igual imagem.

[PROPERTIES]

[PORTS]

Antes:

1: PLACAS_VIRGENS

2: PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS

Depois:

1:PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS

2:PLACAS_VIRGENS

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 02 – Tempo de processo diferente para retrabalho

[COLUNA]
[TITULO]

Configurando rótulo do produto

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA2_1.png

[ROTEIRO]

UMA SUGESTÃO:

QUANDO AS PLACAS ENTRAREM NO “ QUEUE: PLACAS_VIRGENS ”,

ATRIBUA O RÓTULO DE ORIGINAL À LABEL QUALIDADE,

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_VIRGENS”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

[PLUS] On Entry → [PLUS] Data → Set Label:

Label: “QUALIDADE”

Value: “ORIGINAL”

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA2_2.png

[ROTEIRO]

O TEMPO DE CICLO PARA RETRABALHO SERÁ DE 10 [ s / u ] /

E QUANDO ESSAS PLACAS ENTRAREM NOS “ PROCESSOR: IMPRESSORAS_1 ; 2 ”,

DEFINA TEMPOS DE CICLO DE 20 [ s / u ] PARA AS ORIGINAIS E DE 10 [ s / u ] PARA AS REPROVADAS

[OBJETO]

Processor – “IMPRESSORA_1”

Processor – “IMPRESSORA_2”

[OBSERVACAO]

Repita no processor “IMPRESSORA_2” igualmente para a “IMPRESSORA_1”.

É possível fazer uma forma de verificar se a lógica está funcionando, basta procurar na barra de pesquisa do site como foi Feito o “TC_TESTE”, mas agora você reproduz um Text para a “IMPRESSORA_1” e outro para a “IMPRESSORA_2”.

[PROPERTIES]

[PROCESSOR]

Process Time → [down_arrow.bmp] Values By Case:

Case Function: item.QUALIDADE

2x [PLUS] Para adicionar “Case + Time”:

Case: “ORIGINAL”  Time: 20

Case: “REPROVADA”  Time: 10

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA2_3.png

[ROTEIRO]

E,

APÓS RETRABALHADAS, AS PLACAS RETORNARÃO ÀS COLORAÇÕES ORIGINAIS

[OBJETO]

Processor - “IMPRESSORA_1”

Processor - “IMPRESSORA_2”

[ACAO_MOUSE]

Segure a Tecla CTRL e clique nas duas impressoras, até que elas fiquem com o paralelepípedo Vermelho ao redor. Após isso, configure de forma idêntica as duas.

Ao finalizar, segure a Tecla Shift e clique em algum local vazio no Mapa 3D para remover a seleção das duas impressoras.

[OBSERVACAO]

Com as duas impressoras selecionadas, qualquer comando que fizer, altera nas duas igualmente.

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

[PLUS] → On Exit → [PLUS] Visual → Set Color By Case:

Value: item.MODELO

2x [PLUS] Para adicionar “Case Value + Color”:

- :  [down_arrow.bmp] Color.green

- :  [down_arrow.bmp] Color.yellow

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 03 – Controle de quantidade de reprovações.

[COLUNA]
[TITULO]

Adicionando rótulo ao produto

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA3_1.png

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA3_2.png

[ROTEIRO]

ANTES DE FINALIZAR:

VAMOS CRIAR NA ENTRADA DO “ QUEUE: PLACAS_VIRGENS ”,

UMA LABEL CHAMADA REPROVACOES PARA CONTAR QUANTAS VEZES UMA PLACA FOI REPROVADA,

PARA QUE CADA PLACA RECEBA O VALOR DE 0 REPROVAÇÕES

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_VIRGENS”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

On Entry [properties.png] → [PLUS] Data → Set Label:

Label: “REPROVACOES”

Value: 0

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Incrementando valor a um rótulo

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA3_3.png

[ROTEIRO]

E QUANDO PLACAS REPROVADAS ENTRAREM NA ESTEIRA VERTICAL APÓS O “PROCESSOR: TESTE”,

ESSA LABEL DEVERÁ SER ACRESCIDA EM UMA UNIDADE

[OBJETO]

Conveyor – “StraightConveyor2”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

[PLUS] → On Entry → Data → Increment Value:

Increment: item.labels[“REPROVACOES”]

by: 1

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 04 – Peças com mais de uma reprovação se tornam refuge

[COLUNA]
[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA4_1.png

[ROTEIRO]

AS PLACAS REPROVADAS MAIS DE UMA VEZ DEVERÃO SER

DESVIADAS PARA UMA ESTEIRA RETA VERTICAL POSICIONADA EM:

Xa = 20.00 e Xb = 20.00 ; Ya = -19.50 e Yb = -12.00 ; Za = 1.00 e Zb = 1.00

[OBJETO]

Conveyor

[PROPERTIES]

[CONVEYOR]

Start: X= 20.00 ; Y= -19.50 ; Z= 1.00

End: X= 20.00 ; Y= -12.00 ; Z= 1.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA4_2.png

[ROTEIRO]

QUE LEVARÁ AS PLACAS PARA O “ QUEUE: PLACAS_IMPRESSAS_REFUGADAS ”

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 20.00 ; Y = -10.00 ; Z = 0.00

( MAS AO ENTRAREM NESSE ESTOQUE, AS PLACAS DEVERÃO FICAR NA COR CINZA )

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_IMPRESSAS_REFUGADAS”

[PROPERTIES]

[NOME]

PLACAS_IMPRESSAS_REFUGADAS

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X= 20.00 ; Y= -10.00 ; Z= 0.00

[QUEUE]

Max Content: 1000000

[TRIGGERS]

[PLUS] → On Entry → [PLUS] Visual → Set Color By Case:

Value: item.REPROVACOES

2x [PLUS] Para adicionar “Case Value + Color”:

- : [down_arrow.bmp] Color.blue

- : [down_arrow.bmp] Color.gray

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA4_3.png

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA4_4.png

[ROTEIRO]

SENDO QUE SOMENTE AS PLACAS REPROVADAS UMA ÚNICA VEZ PODERÃO SER RETRABALHADAS.

PARA DIRECIONAR CADA PLACA, UTILIZE OS SEGUINTES DECISION POINTS:

DP_2, POSICIONADO EM X = 22.00 ; Y = -20.00 ; Z = 0.00

DP_3, POSICIONADO EM X = 20.00 ; Y = -17.50 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Decision Point – “DP_2”

Decision Point – “DP_3”

[ACAO_MOUSE]

Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado.

Conforme orientado a seguir:

Decision Point “DP_2” → Decision Point “DP_3”

[OBSERVACAO]

Para verificar se as conexões foram feitas corretamente, selecione o Decision Point que deseja verificar, e veja se seu Output Port/Input Port está corretamente conectado.

Conforme segue nas imagens 1 e 2 deste passo, destacado dentro de retângulos amarelos.

[PROPERTIES]

[NOME]

DP_2

DP_3

[DECISION_POINT]

DP_2:

[_resize.png] X= 22.00 ; Y= -20.00 ; Z= 0.00

DP_3:

[_resize.png] X= 20.00 ; Y= -17.50 ; Z= 0.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando lógica do objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA4_5.png

[OBJETO]

Decision Point – “DP_2”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

[PLUS] → On arrival → Send Item By Case:

Case Function: item.REPROVACOES

[PLUS] Para adicionar um novo “Case + Destination”:

Case: “2”

Destination: current.outObjects[1]

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Resultados

[COLUNA]
[TITULO]

Checando performance do modelo simulado.

[PRINT]

AULA2_MODELO4_RESULTADOS_1.png

[ROTEIRO]

Quantidade expedida

1.021 unidades

Elaborar e interpretar os gráficos de estados

PROCESSING

IMPRESSORA_1: 58,87% ; IMPRESSORA_2: 60,35% ; TESTE: 51,36%

[FIM_COLUNA]

## 3) Aula 03

### 3.1) Modelo 05

[ETAPA] Etapa 01 – Estoque de placas aprovadas

[COLUNA]
[TITULO]
Desconectando objetos

[PRINT]
AULA3_MODELO5_ETAPA1_1.png

[OBJETO]
Conveyor – “StraightConveyor1”

Sink – “SAIDA_CLIENTES”

[ACAO_MOUSE]

Desconectar os objetos utilizando o comando de Disconnect Object. Como atalho, pressione a tecla “Q” do teclado.

[OBSERVACAO]

Após realizar a desconexão dos objetos, coloque o Sink – “SAIDA_CLIENTES” em X = 80.00, mantendo Y e Z em 0.00.
[FIM_COLUNA]

[COLUNA]
[TITULO]
Adicionando e configurando objeto

[PRINT]
AULA3_MODELO5_ETAPA1_2.png

[ROTEIRO]
NESTE MODELO, AO SAÍREM DO “ PROCESSOR: TESTE ”,

AS PLACAS APROVADAS IRÃO PARA O “ QUEUE: PLACAS_IMPRESSAS_APROVADAS ”,

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 50.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_IMPRESSAS_APROVADAS”

[PROPERTIES]
[NOME]
PLACAS_IMPRESSAS_APROVADAS

[VISUALS]
[Mid6_small.png] X = 50.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[QUEUE]

Max Content – 1000000
[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 02 – Combinando produtos

[COLUNA]
[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA2_1.png

[ROTEIRO]

DESSE ESTOQUE, AS PLACAS IRÃO PARA O “ COMBINER: MONTAGEM ”,

( habilitar animação nesse processo )

POSICIONADO EM X = 60.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Combiner – “MONTAGEM”

[PROPERTIES]

[NOME]

“MONTAGEM”

[VISUALS]
[Mid6_small.png] X = 60.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[PROCESSOR]

[CHECK] Animate Items

Process Time: 10 [s]

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA2_2.png

[ROTEIRO]

E RECEBERÃO OS COMPONENTES DO “ QUEUE: COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS ”,

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 60.00 ; Y = -10.00 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS”

[PROPERTIES]

[NOME]

“COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS”

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 60.00 ; Y = -10.00 ; Z = 0.00

[QUEUE]

Max Content = 1000000

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Conectando objetos no Combiner

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA2_3.png

[OBJETO]

Conveyor – “StraightConveyor1”

Combiner – “MONTAGEM”

Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS”

[ACAO_MOUSE]

Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado.

Conforme orientado a seguir:

1°: Conveyor – “StraightConveyor1” → Combiner – “MONTAGEM”

2°: Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS” → Combiner – “MONTAGEM”

[OBSERVACAO]

A ordem das conexões deve ser respeitada para que as portas de entrada do Combiner mantenham a sequência indicada na imagem.

Isso ocorre porque é a Placa impressa aprovada que chama a operação de montagem para ser realizada, enquanto os componentes funcionam como matéria-prima utilizada nessa operação.

[PROPERTIES]

[PORTS]

[LETRA_VERMELHA] - Após a conexão, deve-se estar exibido da seguinte forma as portas de entrada do combiner: [FIM_LETRA_VERMELHA]

[down_arrow.bmp] - Input Ports:

1: PLACAS_IMPRESSAS_APROVADAS

2: COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando objeto

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA2_4.png

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA2_5.png

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA2_6.png

[ROTEIRO]

SERÃO CRIADOS 2880 CILINDROS DE DIMENSÕES 0.25 x 0.25 x 0.25 NA COR CINZA,

QUE ENTRARÃO NESSE ESTOQUE APÓS 60 SEGUNDO DE INÍCIO DO TURNO,

( utilize as funções send message + on message )

[OBJETO]

Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

[PLUS] On Reset → [PLUS] Send Message:

To: Current

Delay Time: 60

Parameter 1: 2880

Parameter 2: 2

[TRIGGERS]

On Message → Create Flowitems

Não é necessário alterar nada nesta seção.

[TRIGGERS]

[PLUS] On Entry → [PLUS] Visual → Set Location, Rotation or Size:

Set: [down_arrow.bmp] → Size

X Size: 0.25

Y Size: 0.25

Z Size: 0.25

[TRIGGERS]

[PLUS] On Entry [properties.png] → [PLUS] Visual → Set Object color:

Color: Color.gray

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 3 – Processo de Acabamento

[COLUNA]
[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA3_1.png

[ROTEIRO]

LOGO NA SEQUÊNCIA, AS PLACAS IRÃO PARA O “ SEPARATOR: ACABAMENTO ”,

POSICIONADO EM X = 70.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

O TEMPO DE CICLO DO ACABAMENTO SERÁ DE 10 [ s / u ]

[OBJETO]

Separator – “ACABAMENTO”

[PROPERTIES]

[NOME]

“ACABAMENTO”

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 70.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[PROCESSOR]

Process Time: 10 [s / u]

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Conectando objetos no Separator

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA3_2.png

[ROTEIRO]

ESSE PROCESSO, ALÉM DE FAZER O ACABAMENTO, REALIZARÁ A SEPARAÇÃO ENTRE

AS PLACAS IMPRESSAS MONTADAS E OS CILINDROS DE COMPONENTES VAZIOS,

SENDO AS PLACAS ENVIADAS PARA O “ SINK: SAIDA_CLIENTES ”,

POSICIONADO EM X = 80.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Separator – “ACABAMENTO”

Sink – “SAIDA_CLIENTES”

[PROPERTIES]

[VISUALS]

SAIDA_CLIENTES: [Mid6_small.png] X = 80.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA3_3.png

[ROTEIRO]

E OS CILINDROS PARA O “ QUEUE: COMPONENTES_CILINDROS_VAZIOS ”,

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 70.00 ; Y = -10.00 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Separator – “ACABAMENTO”

Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_VAZIOS”

[ACAO_MOUSE]

Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado.

Conforme orientado a seguir:

1°: Separator – “ACABAMENTO” → Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_VAZIOS”

2°: Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_VAZIOS” → Sink – “SAIDA_CLIENTES”

[OBSERVACAO]

No Combiner, deve-se manter a opção Combine Mode = Pack. Da mesma forma, no Separator, deve estar selecionada a opção Separate Mode = Unpack.

Essa configuração faz com que o cilindro de componentes e a placa impressa sejam mantidos como duas entidades distintas durante o processo. Dessa forma, a operação de montagem utiliza os componentes disponíveis no cilindro como matéria-prima.

Ao final da montagem, o cilindro de componentes vazio é separado da placa impressa, e esta segue para o Sink – “SAIDA_CLIENTES”.

[OBSERVACAO]

A ordem das conexões no Separator devem ser respeitadas assim como foi realizado no Combiner.

Para o Combiner:

1°: Separator – “ACABAMENTO” → Sink – “SAIDA_CLIENTES” (Carrega a entidade das Placas Impressas)

2°: Separator – “ACABAMENTO” → Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_VAZIOS” (Carrega a entidade dos Cilíndros de Componentes Vazios)

[PROPERTIES]

[NOME]

“COMPONENTES_CILINDROS_VAZIOS”

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 70.00 ; Y = -10.00 ; Z = 0.00

[QUEUE]

Max Content = 1000000

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando Operador

[PRINT] AULA3_MODELO5_ETAPA3_4.png

[ROTEIRO]

TAMBÉM VAMOS ACRESCENTAR O OPERADOR_MONTAGEM_ACABAMENTO,

POSICIONADO EM X = 60,00 ; Y = 2.50 ; Z = 0,00

( com 270º de rotação no eixo Z )

[OBJETO]

Operator – “OPERADOR_MONTAGEM_ACABAMENTO”

[PROPERTIES]

[NOME]

“OPERADOR_MONTAGEM_ACABAMENTO”

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 60.00 ; Y = 2.50 ; Z = 0.00

[rotate_arrow.png] Z = 270.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Conectando Operador nos objetos

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA3_5.png

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA3_6.png

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA3_7.png

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA3_8.png

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA3_9.png

[ROTEIRO]

QUE FICARÁ RESPONSÁVEL POR QUATRO ATIVIDADES:

LEVAR AS PLACAS IMPRESSAS APROVADAS PARA O “ COMBINER: MONTAGEM ”;

REALIZAR A MONTAGEM DE CADA UMA DAS PLACAS;

LEVAR AS PLACAS DO “ COMBINER: MONTAGEM ” PARA O “ SEPARATOR: ACABAMENTO ”;

E REALIZAR O ACABAMENTO DE CADA UMA DAS PLACAS

( aqui, utilize o conceito de preempção, para garantir a ida e acabamento de cada placa logo após ela ser montada )

[OBJETO]

Operator – “OPERADOR_MONTAGEM_ACABAMENTO”

Queue – “PLACAS_IMPRESSAS_APROVADAS”

Combiner – “MONTAGEM”

Separator – “ACABAMENTO”

[ACAO_MOUSE]

Conectar objetos na porta central (Atalho: Letra “S” do teclado - clicar no Operator e no Processor.)

Conforme orientado a seguir:

1°: Operator – “OPERADOR_MONTAGEM_ACABAMENTO” → Queue: PLACAS_IMPRESSAS_APROVADAS

2°: Operator – “OPERADOR_MONTAGEM_ACABAMENTO” → Combiner – “MONTAGEM”

3°: Operator – “OPERADOR_MONTAGEM_ACABAMENTO” → Separator – “ACABAMENTO”

[OBSERVACAO]

Obrigatoriamente, para correta sequência de execução do operador, deve-se utilizar a Preempção.

Conforme a Imagem 5 deste passo e presente na configuração do Separator - "ACABAMENTO"..

[PROPERTIES]

[PORTS]

[LETRA_VERMELHA] - Após a conexão, deve-se estar exibido da seguinte forma as portas de entrada do combiner: [FIM_LETRA_VERMELHA]

[down_arrow.bmp] - Central Ports:

1: OPERADOR_MONTAGEM_ACABAMENTO

Para Queue – “PLACAS_IMPRESSAS_APROVADAS” + Combiner – “MONTAGEM”:

[OUTPUT]

[CHECK] Use Transport:

current.centerObjects[1]

Para Combiner – “MONTAGEM”

[PROCESSOR]

[CHECK] Use Operator

Operator:

current.centerObjects[1]

Para Separator – “ACABAMENTO”:

[PROCESSOR]

[CHECK] Use Operator

Operator:

current.centerObjects[1]

Preemption: Preempt Only

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 4 - Correção do deslocamento dos operadores

[COLUNA]
[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA4_1.png

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA4_2.png

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA4_3.png

[ROTEIRO]

IMPORTANTE:

OS OPERADORES NÃO PODERÃO PASSAR ATRAVÉS DAS MÁQUINAS, DAS ESTEIRAS, ETC.,

OU SEJA, OS OPERADORES DEVERÃO CONTORNAR OS OBJETOS QUE ESTARÃO EM SEU CAMINHO

( utilize o recurso AStar

e não esqueça de desabilitar a visualização de Grid Bounds e Members )

[OBJETO]

A* Navigation - Grid

[ACAO_MOUSE]

Arraste o Grid para a posição desejada, e configure sua dimensão para cobrir a área pela qual o operador poderá percorrer.

Depois abra a aba [view_tools.ico]Toolbox,

em seguida, dê um duplo clique em [astarnavigator.png] para abrir o AStar Navigator.

[OBSERVACAO]

O Grid pode cobrir uma área grande, mas o operador não irá percorrer a área inteira.

[A*_NAVIGATOR]

*SETUP*:

Members:

Selecione o(s) operador(es) que deseja que não atravessem objetos através do [eyedropper.png]

Depois selecione o(s) objeto(s) que deseja que o operador não atravesse, também através do [eyedropper.png]

OPERADOR_MONTAGEM_ACABAMENTO

MONTAGEM

ACABAMENTO

PLACAS_IMPRESSAS_APROVADAS

*VISUAL*

[UNCHECK] Show Grid Bounds

[UNCHECK] Show Members

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Resultados

[COLUNA]
[TITULO]

Checando performance do modelo simulado.

[PRINT]

AULA3_MODELO5_RESULTADOS_1.png

[ROTEIRO]

Quantidade expedida

642 unidades

Elaborar e interpretar os gráficos de estados

PROCESSING

IMPRESSORA_1: 58,87% ; IMPRESSORA_2: 60,35% ; TESTE: 51,36% ;

MONTAGEM: 22,33% ; ACABAMENTO: 22,30%

[OBSERVACAO]

Adicionar no Dashboard, no gráfico de estados, os objetos (Combiner e Separator) que foram criados e que estão em execução nesta aula (MONTAGEM + ACABAMENTO).

[FIM_COLUNA]

### 3.2) Modelo 06

[ETAPA] Etapa 01 – Componentes específicos para cada modelo

[COLUNA]
[TITULO]

Reconfigurando objeto

[PRINT]

AULA3_MODELO6_ETAPA1_1.png

[PRINT]

AULA3_MODELO6_ETAPA1_2.png

[ROTEIRO]

PLACAS DO MODELO 1 RECEBERÃO COMPONENTES ESPECÍFICOS PARA O MODELO 1,

VINDOS DO “ QUEUE: COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS_MOD_1 ”,

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 57.00 ; Y = -10.00 ; Z = 0.00

SERÃO CRIADOS 1.440 CILINDROS DE DIMENSÕES 0.25 x 0.25 x 0.25 NA COR VERDE,

QUE ENTRARÃO NESSE ESTOQUE APÓS 60 SEGUNDO DE INÍCIO DO TURNO

( mais uma vez, você deverá utilizar as funções send message + on message )

[OBJETO]

Antes: Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS”

Depois: Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS_MOD_1”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

On Reset [properties.png] → Send Message:

parameter 1: 1.440

[TRIGGERS]

On Entry [properties.png] → Set Object color:

Color: Color.green

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Copiando objeto

[PRINT]

AULA3_MODELO6_ETAPA1_3.png

[PRINT]

AULA3_MODELO6_ETAPA1_4.png

[ROTEIRO]

PLACAS DO MODELO 2 RECEBERÃO COMPONENTES ESPECÍFICOS PARA O MODELO 2,

VINDOS DO “ QUEUE: COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS_MOD_2 ”,

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 63.00 ; Y = -10.00 ; Z = 0.00

SERÃO CRIADOS 1.440 CILINDROS DE DIMENSÕES 0.25 x 0.25 x 0.25 NA COR AMARELA,

QUE ENTRARÃO NESSE ESTOQUE APÓS 60 SEGUNDO DE INÍCIO DO TURNO

( mais uma vez, você deverá utilizar as funções send message + on message )

[OBJETO]

Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS_MOD_2”

[ACAO_MOUSE]

Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado.

Conforme orientado a seguir:

Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS_MOD_2” → Combiner – “MONTAGEM”

[OBSERVACAO]

Utilize CTRL+C para copiar a Queue - "COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS_MOD_1" e CTRL+V para colar uma cópia em outro local do Mapa 3D. A cópia será criada já com as configurações da Queue original.

Deve-se então reposicionar e configurar a nova cópia com as suas singularidades.

Após realizar a conexão, observa-se que no Combiner - "MONTAGEM" surge em Components List uma nova opção "From Inpurt Port 3".

[PROPERTIES]

[VISUALS]

[ Mid6_small.png] X = 63.00 ; Y = -10.00 ; Z = 0.00

[TRIGGERS]

On Entry [properties.png] → Set Object color:

Color: Color.yellow

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 02 – Regra de puxar utilizando Global Table

[COLUNA]
[TITULO]

Criando Global Table

[PRINT]

AULA3_MODELO6_ETAPA2_1.png

[PRINT]

AULA3_MODELO6_ETAPA2_2.png

[ROTEIRO]

NESTE MODELO,

AS PLACAS APROVADAS RECEBERÃO COMPONENTES

DE “QUEUES: COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS” ESPECÍFICOS POR MODELO

( para isso, crie a “ GLOBAL TABLE: REGRA_PUXADA_COMPONENTES )

[OBJETO]

Combiner – “MONTAGEM”

Global Table – “REGRA_PUXADA_COMPONENTES”

[ACAO_MOUSE]

Abra a aba [view_tools.ico]Toolbox, clique em [PLUS] e selecione Global Table.

[OBSERVACAO]

Nomes das linhas e colunas são mostrados na Imagem 2 deste passo. Assim como os valores que devem ser inseridos.

Cuidado principal é com os valores nas posições corretas dentro da Global Table, pois eles determinam qual e quantos cilindros de cada tipo serão enviados para cada placa impressa na montagem.

[GLOBAL_TABLE]

[view_table.ico] GlobalTable1

[PROPERTIES]

[TABLE]

REGRA_PUXADA_COMPONENTES

ROWS: 2     COLUMNS: 2

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando objeto

[PRINT]

AULA3_MODELO6_ETAPA2_3.png

[OBJETO]

Combiner – “MONTAGEM”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

[PLUS] On Entry → [PLUS] Update Combiner Component List With Labels:

Table: [down_arrow.bmp] REGRA_PUXADA_COMPONENTES

Label: "MODELO"

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Resultados

[COLUNA]
[TITULO]

Validando o modelo simulado.

[ROTEIRO]

Quantidade expedida

642 unidades

Elaborar e interpretar os gráficos de estados

PROCESSING

IMPRESSORA_1: 58,87% ; IMPRESSORA_2: 60,35% ; TESTE: 51,36% ;

MONTAGEM: 22,33% ; ACABAMENTO: 22,30%

[OBSERVACAO]

Este modelo possui os mesmos resultados do modelo anterior, dado que só alterou o estoque de cilíndros de componentes,

porém a dinâmica de montagem permaneceu a mesma.

[FIM_COLUNA]

# 7. Checklist antes de enviar o Word

Cada etapa possui [ETAPA].

Cada grupo de conteúdo está entre [COLUNA] e [FIM_COLUNA].

Cada coluna possui [TITULO].

Os prints seguem AULAW_MODELOX_ETAPAY_Z.

O roteiro está em [ROTEIRO].

Objeto, caminho, ação do mouse e observação não recebem [+].

Somente propriedades/abas do FlexSim que correspondem a seções do painel Properties recebem o marcador |+| no site. Exemplos: Name, Visuals, Queue, Source, Processor, Ports, Triggers e Output. No Word, essas informações devem ser identificadas pelos marcadores específicos, como [NOME], [VISUALS], [QUEUE], [SOURCE], [PROCESSOR], [PORTS], [TRIGGERS] e [OUTPUT].

Não há mais de duas colunas previstas para uma mesma linha; os prints seguem automaticamente a regra de organização definida na seção 4.6.

Não foram colocadas instruções de cores, fontes, largura ou estilo no conteúdo.