# Word-Mestre — Visualizacao (gerado automaticamente a partir de Word_Mestre.md)

Este documento e SOMENTE PARA LEITURA. Para editar o conteudo, edite Word_Mestre.md no VS Code e rode Gerar_Site.bat de novo.

## 1) Aula 01

### 1.1) Modelo 01

[ETAPA] Etapa 01 - Chegada de placas virgens ao modelo.

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando objeto

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPA1_1.png

[ROTEIRO]

NESTE PRIMEIRO MODELO,

PLACAS VIRGENS CHEGAM PELO SOURCE.

[OBJETO]

Source

[CAMINHO]

Barra da Esquerda → Library (Biblioteca) → Fixed Resources (Recursos fixos) → Source.

[ACAO_MOUSE]

Clique e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse sobre o objeto e arraste-o até o local desejado no Mapa 3D.

Como alternativa, clique uma vez com o botão esquerdo para selecionar o objeto e, em seguida, clique novamente no local desejado do Mapa 3D para adicioná-lo.

[OBSERVACAO]

Ao utilizar a segunda forma, o objeto permanece selecionado após ser adicionado. Dessa maneira, você pode clicar em outros locais do Mapa 3D para inserir rapidamente outros objetos do mesmo tipo.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando chegada das placas ao modelo

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPA1_2.png

[ROTEIRO]

“SOURCE: CHEGADA_PLACAS_VIRGENS”:

POSICIONADO EM:

X = 0.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

ESSAS CHEGADAS OCORREM EM INTERVALOS DE 10 s A PARTIR DE t = 0

[OBJETO]

Source – “CHEGADA_PLACAS_VIRGENS”

[ACAO_MOUSE]

Para abrir as propriedades do objeto, clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse ou clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

[PROPERTIES]

[NOME]

CHEGADA_PLACAS_VIRGENS

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 0.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[SOURCE]

Arrival Style: Inter-Arrival Time

[CHECK] Arrival at time 0

Inter-Arrival Time: 10 s

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 02 – Fila/Estoque das Placas Virgens

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando objeto

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPA2_1.png

[ROTEIRO]

APÓS ENTRAREM NO SISTEMA,

AS PLACAS VÃO PARA UMA QUEUE.

[OBJETO]

Queue

[CAMINHO]

Barra da Esquerda → Library (Biblioteca) → Fixed Resources (Recursos fixos) → Queue.

[ACAO_MOUSE]

Clique e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse sobre o objeto e arraste-o até o local desejado no Mapa 3D.

Como alternativa, clique uma vez com o botão esquerdo para selecionar o objeto e, em seguida, clique novamente no local desejado do Mapa 3D para adicioná-lo.

[OBSERVACAO]

Ao utilizar a segunda forma, o objeto permanece selecionado após ser adicionado. Dessa maneira, você pode clicar em outros locais do Mapa 3D para inserir rapidamente outros objetos do mesmo tipo.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando estoque de placas virgens

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPA2_2.png

[ROTEIRO]

“QUEUE: PLACAS_VIRGENS”:

CAPACIDADE INFINITA.

POSICIONADO EM:

X = 10.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

ESSAS CHEGADAS OCORREM EM INTERVALOS DE 10 s A PARTIR DE t = 0

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_VIRGENS”

[ACAO_MOUSE]

Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado. Em seguida, clique primeiro no Source e depois na Queue.

[PROPERTIES]

[NOME]

PLACAS_VIRGENS

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 10.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[QUEUE]

Max Content = 1000000

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 03 – Diferentes modelos de Placas Virgens

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando modelos de placas virgens

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPA3_1.png

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPA3_2.png

[ROTEIRO]

CHEGAM DOIS MODELOS DIFERENTES,

ALEATORIAMENTE NA MESMA PROPORÇÃO

MODELOS E COLOCAÇÕES:

1 – GREEN; 2 - YELLOW

[OBJETO]

Source – CHEGADAS_PLACAS_VIRGENS

[TRIGGERS]

Criar Modelos:

On Creation → Data → Set Label by Percentage:

Object: item

Label: “MODELO”

Percent:50

Value:1

Clique no [PLUS] abaixo de Label para criar um novo “MODELO” e liberar o campo para preencher o Modelo 2 abaixo.

Percent:50

Value:2

[TRIGGERS]

Criar Coloração por Modelos:

On Creation → Visual → Set Color By Case:

Value: item.MODELO

Object: item

Clique no [PLUS] abaixo de Object para adicionar os campos necessários ao preenchimento dos dois modelos.

Preencha Value na primeira coluna e Color na segunda coluna, associando cada valor do campo MODELO à respectiva cor.

1 : [down_arrow.bmp] Color.green

2 : [down_arrow.bmp] Color.yellow

[OBSERVACAO]

Ao adicionar novos modelos em Set Label by Percentage, distribua as porcentagens entre todos os modelos de forma que a soma dos valores seja sempre igual a 100%.

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 04 – Impressoras das Placas Virgens

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando objeto

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPA4_1.png

[ROTEIRO]

DESSE ESTOQUE, AS PLACAS VÃO PARA OS

“PROCESSOR: IMPRESSORAS 1;2”

Idênticas e paralelas

[OBJETO]

Processor

[CAMINHO]

Barra da Esquerda → Library (Biblioteca) → Fixed Resources (Recursos fixos) → Processor.

[ACAO_MOUSE]

Clique e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse sobre o objeto e arraste-o até o local desejado no Mapa 3D.

Como alternativa, clique uma vez com o botão esquerdo para selecionar o objeto e, em seguida, clique novamente no local desejado do Mapa 3D para adicioná-lo.

[OBSERVACAO]

Ao utilizar a segunda forma, o objeto permanece selecionado após ser adicionado. Dessa maneira, você pode clicar em outros locais do Mapa 3D para inserir rapidamente outros objetos do mesmo tipo.

Adicione um Processor e configure-o conforme as orientações da coluna “Configurando impressoras”. Depois, selecione o Processor “IMPRESSORA_1”, utilize CTRL+C para copiá-lo e CTRL+V para colar uma cópia em outro local do Mapa 3D. A cópia será criada já com as configurações do Processor original.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando impressoras

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPA4_2.png

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPA4_3.png

[ROTEIRO]

“PROCESSOR: IMPRESSORAS 1;2”

TC = 20 [s/u]

POSICIONADAS EM:

IMPRESSORA_1, [Mid6_small.png] X=20.00 ; Y=3.50 ; Z=0.00

IMPRESSORA_2, [Mid6_small.png] X=20.00 ; Y=-3.50 ; Z=0.00

[OBJETO]

Processor – “IMPRESSORA_1”

Processor – “IMPRESSORA_2”

[ACAO_MOUSE]

Para abrir as propriedades do objeto, clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse ou clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado.

Neste caso, recomenda-se realizar as conexões nesta ordem:

1. “PLACAS_VIRGENS” → “IMPRESSORA_1”

2. “PLACAS_VIRGENS” → “IMPRESSORA_2”

[PROPERTIES]

[NOME]

IMPRESSORA_1

IMPRESSORA_2

[VISUALS]

IMPRESSORA_1:[Mid6_small.png] X = 20.00 ; Y = 3.50 ; Z = 0.00

IMPRESSORA_2:[Mid6_small.png] X = 20.00 ; Y = -3.50 ; Z = 0.00

[PROCESSOR]

Process Time: 20 (s)

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 05 – Saída das Placas para os clientes

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando objeto

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPA5_1.png

[ROTEIRO]

APÓS SEREM IMPRESSAS, AS PLACAS DEIXARÃO O SISTEMA PELO

“SINK: SAIDA_CLIENTES”

[OBJETO]

Sink

[CAMINHO]

Barra da Esquerda → Library (Biblioteca) → Fixed Resources (Recursos fixos) → Sink.

[ACAO_MOUSE]

Clique e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse sobre o objeto e arraste-o até o local desejado no Mapa 3D.

Como alternativa, clique uma vez com o botão esquerdo para selecionar o objeto e, em seguida, clique novamente no local desejado do Mapa 3D para adicioná-lo.

[OBSERVACAO]

Ao utilizar a segunda forma, o objeto permanece selecionado após ser adicionado. Dessa maneira, você pode clicar em outros locais do Mapa 3D para inserir rapidamente outros objetos do mesmo tipo.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando saída do modelo

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPA5_2.png

[ROTEIRO]

“SINK: SAIDA_CLIENTES”

POSICIONADO EM:

[Mid6_small.png] X=30.00 ; Y=0.00 ; Z=0.00

[OBJETO]

Sink – “SAIDA_CLIENTES”

[ACAO_MOUSE]

Conectar objetos (Atalho: Letra “A” do teclado - clicar primeiro na Impressora e depois no Sink.)

[OBSERVACAO]

Assim como se fez a ligação da Queue “PLACAS_VIRGENS” aos Processors “IMPRESSORA_1” e “IMPRESSORA_2”, priorize conectar na ordem, objeto 1 na porta 1 e objeto 2 na porta 2, tanto input quanto output.

[PROPERTIES]

[NOME]

SAIDA_CLIENTES

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 30.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 06 – Filtrar qual impressora processa cada modelo de placa

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando saídas da Queue

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPA6_1.png

[ROTEIRO]

CADA MODELO DEVERÁ ENTRAR EM UMA IMPRESSORA ESPECÍFICA:

O MODELO 1 NA IMPRESSORA 1 E O MODELO 2 NA IMPRESSORA 2

[OBJETO]

Queue - PLACAS_VIRGENS

[PROPERTIES]

[OUTPUT]

Send to Port → Port By Case

Case Function: item.MODELO

Clique no [PLUS] abaixo de Case Function para adicionar os campos necessários aos dois modelos.

Preencha Case na primeira coluna e Port na segunda coluna, associando cada modelo à respectiva porta de saída.

Case: 1  Port: 1

Case: 2  Port: 2

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 07 – Ajustar turno de trabalho de 08:00 até 16:00 horas.

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando Run Time

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPA7_1.png

[ROTEIRO]

AJUSTE O RUN TIME PARA 1 TURNO DAS 08h00 ÀS 16h00,

SE NECESSÁRIO, COM O AUXÍLIO DO EDIT MODEL SETTINGS

[CAMINHO]

Barra da Superior → Run Time [IMG:image2.png]

[Run Time]

Start Time: 08:00:00

[CHECK] Stop Times: 16:00:00

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa Final – Elaborar dados de output e gráficos de estados (Dashboard)

[COLUNA]

[TITULO]

Inserindo gráficos

[ROTEIRO]

Quantidade expedida

2.829 unidades

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPAFINAL1_1.png

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPAFINAL1_2.png

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPAFINAL1_3.png

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPAFINAL1_4.png

[CAMINHO]

Imagem 1 - Barra Superior → Dashboards → Add Blank Dashboard

Imagem 2 – Output → Bar Chart**

[ACAO_MOUSE]

**: Da Imagem 2, deve-se arrastar com o mouse “Bar Chart” até a área vazia de Dashboard.

[PROPERTIES]

[NOME]

QUANTIDADE EXPEDIDA

[OPTIONS]

Throughput Display: PLACAS IMPRESSAS

[OBSERVACAO]

É possível alterar a cor da barra que irá representa a quantidade expedida na aba Colors em Properties.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Gráficos de Estados

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPAFINAL2_1.png

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPAFINAL2_2.png

[PRINT]

AULA1_MODELO1_ETAPAFINAL2_3.png

[ROTEIRO]

Elaborar e interpretar os gráficos de estados

PROCESSING

IMPRESSORA_1: 97,78% ; IMPRESSORA_2: 98,82%

[CAMINHO]

Imagem 1 - State → Pie Chart**

Imagem 2 – [PLUS] → Select Objects → +Processor → IMPRESSORA_1 + IMPRESSORA_2 → Select*

[ACAO_MOUSE]

**: Da Imagem 1, deve-se arrastar com o mouse “Bar Chart” até a área vazia de Dashboard.

*: O caminho da Imagem 2 é uma forma alternativa de selecionar os elementos que serão visualizados no gráfico, alternativo ao que fizemos no gráfico de quantidade expedida ao lado, usando o pincel.

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Resultados

[COLUNA]

[TITULO]

Checando performance do modelo simulado.

[PRINT]

AULA1_MODELO1_RESULTADOS_1.png

[PRINT]

AULA1_MODELO1_RESULTADOS_2.png

[ROTEIRO]

Quantidade expedida: 2.829 unidades

PROCESSING

IMPRESSORA_1: 97,78% ; IMPRESSORA_2: 98,82%

[FIM_COLUNA]

### 1.2) Modelo 02

[ETAPA] Etapa 01 – Operadores dedicados para as impressoras

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando objeto

[PRINT]

AULA1_MODELO2_ETAPA1_1.png

[ROTEIRO]

NESTE MODELO, VAMOS ACRESCENTAR:

UM OPERADOR DEDICADO PARA CADA IMPRESSORA

[OBJETO]

Operator

[CAMINHO]

Barra da Esquerda → Library (Biblioteca) → Task Executers (Executores de Tarefas) → Operator.

[ACAO_MOUSE]

Clique e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse sobre o objeto e arraste-o até o local próximo do desejado no Mapa 3D.

Como alternativa, clique uma vez com o botão esquerdo para selecionar o objeto e, em seguida, clique novamente no local desejado do Mapa 3D para adicioná-lo.

[OBSERVACAO]

Ao utilizar a segunda forma, o objeto permanece selecionado após ser adicionado. Dessa maneira, você pode clicar em outros locais do Mapa 3D para inserir rapidamente outros objetos do mesmo tipo.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando posição dos operadores

[PRINT]

AULA1_MODELO2_ETAPA1_2.png

[ROTEIRO]

POSICIONADOS EM:

OPERADOR_IMPRESSORA_1, X = 20.00 ; Y = 6.00 ; Z = 0.00

OPERADOR_IMPRESSORA_2, X = 20.00 ; Y = -1.00 ; Z = 0.00

( ambos com rotação de 270º no eixo Z )

[OBJETO]

Operator – “OPERADOR_IMPRESSORA_1”

Operator – “OPERADOR_IMPRESSORA_2”

[ACAO_MOUSE]

Para abrir as propriedades do objeto, clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse ou clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

[PROPERTIES]

[NOME]

OPERADOR_IMPRESSORA_1

OPERADOR_IMPRESSORA_2

[VISUALS]

OPERADOR_IMPRESSORA_1 –

[Mid6_small.png] X = 20.00 ; Y = 6.00 ; Z = 0.00

[rotate_arrow.png] Z = 270.00

OPERADOR_IMPRESSORA_2 –

[Mid6_small.png] X = 20.00 ; Y = -1.00 ; Z = 0.00

[rotate_arrow.png] Z = 270.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando Operador ao Processo (Método 1)

[PRINT]

AULA1_MODELO2_ETAPA1_3.png

[PRINT]

AULA1_MODELO2_ETAPA1_4.png

[ROTEIRO]

o OPERADOR_IMPRESSORA_1 realizará o processamento na IMPRESSORA_1,

enquanto o OPERADOR_IMPRESSORA_2 realizará o processamento na IMPRESSORA_2

[ACAO_MOUSE]

1°: Conectar objetos na porta central (Atalho: Letra “S” do teclado - clicar no Operator e no Processor.)

2°: Para abrir as propriedades do objeto, clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse ou clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

[OBSERVACAO]

Nas ligações de Porta Central, não faz diferença iniciar clicando no Operador ou no processor primeiro, ambos sentidos funcionam.

[PROPERTIES]

[NOME]

IMPRESSORA_1

IMPRESSORA_2

[PROCESSOR]

[CHECK] Use Operator(s) : 1

Operator: current.centerObjects[1]

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando Operador ao Processo (Método 2)

[PRINT]

AULA1_MODELO2_ETAPA1_3.png

[PRINT]

AULA1_MODELO2_ETAPA1_5.png

[ROTEIRO]

o OPERADOR_IMPRESSORA_1 realizará o processamento na IMPRESSORA_1,

enquanto o OPERADOR_IMPRESSORA_2 realizará o processamento na IMPRESSORA_2

[ACAO_MOUSE]

1°: Conectar objetos na porta central (Atalho: Letra “S” do teclado - clicar no Operator e no Processor.)

2°: Para abrir as propriedades do objeto, clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse ou clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

3°: Dentro de |+|Processor, após habilitar ([CHECK] Use Operator(s)), selecione o Operator com [eyedropper.png] e depois clicando em cima do “OPERADOR_IMPRESSORA_X” para a “IMPRESSORA_X”.

[OBSERVACAO]

Nas ligações de Porta Central, não faz diferença iniciar clicando no Operador ou no processor primeiro, ambos sentidos funcionam.

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 02 – Movimentadores das Placas Virgens entre a fila e as impressoras.

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando objeto

[PRINT]

AULA1_MODELO2_ETAPA1_1.png

[ROTEIRO]

E DOIS MOVIMENTADORES DE MATERIAIS,

QUE LEVARÃO AS PLACAS VIRGENS

[OBJETO]

Operator

[CAMINHO]

Barra da Esquerda → Library (Biblioteca) → Task Executers (Executores de Tarefas) → Operator.

[ACAO_MOUSE]

Clique e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse sobre o objeto e arraste-o até o local próximo do desejado no Mapa 3D.

Como alternativa, clique uma vez com o botão esquerdo para selecionar o objeto e, em seguida, clique novamente no local desejado do Mapa 3D para adicioná-lo.

[OBSERVACAO]

Ao utilizar a segunda forma, o objeto permanece selecionado após ser adicionado. Dessa maneira, você pode clicar em outros locais do Mapa 3D para inserir rapidamente outros objetos do mesmo tipo.

Adicione um Operator e configure-o conforme as orientações da coluna “Configurando posição dos movimentadores”. Depois, selecione o Operator “MOVIMENTADOR_1”, utilize CTRL+C para copiá-lo e CTRL+V para colar uma cópia em outro local do Mapa 3D. A cópia será criada já com as configurações do Operator original.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando posição dos movimentadores

[PRINT]

AULA1_MODELO2_ETAPA2_2.png

[ROTEIRO]

DO “ QUEUE: PLACAS_VIRGENS ” PARA OS “ PROCESSOR: IMPRESSORAS_1 ; 2 ”

POSICIONADOS EM:

MOVIMENTADOR_1, X = 15.00 ; Y =  3.50 ; Z = 0.00

MOVIMENTADOR_2, X = 15.00 ; Y = -3.50 ; Z = 0.00

( ambos com rotação de 180º no eixo Z )

[OBJETO]

Operator – “MOVIMENTADOR_1”

Operator – “MOVIMENTADOR_2”

[ACAO_MOUSE]

Para abrir as propriedades do objeto, clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse ou clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

[PROPERTIES]

[NOME]

MOVIMENTADOR_1

MOVIMENTADOR_2

[VISUALS]

MOVIMENTADOR_1 –

[Mid6_small.png] X = 15.00 ; Y = 3.50 ; Z = 0.00

[rotate_arrow.png] Z = 180.00

MOVIMENTADOR_2 –

[Mid6_small.png] X = 15.00 ; Y = -3.50 ; Z = 0.00

[rotate_arrow.png] Z = 180.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando Movimentador ao Processo

[PRINT]

AULA1_MODELO2_ETAPA2_3.png

[PRINT]

AULA1_MODELO2_ETAPA2_4.png

[ROTEIRO]

SENDO QUE:

o MOVIMENTADOR_1 deverá abastecer somente a IMPRESSORA_1,

enquanto que o MOVIMENTADOR_2 deverá abastecer somente a IMPRESSORA_2;

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_VIRGENS”

[ACAO_MOUSE]

1°: Conectar objetos na porta central (Atalho: Letra “S” do teclado - clicar no Operator e na Queue.)

2°: Para abrir as propriedades do objeto, clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse ou clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

[OBSERVACAO]

Nas ligações de Porta Central, não faz diferença iniciar clicando no Operador ou no processor primeiro, ambos sentidos funcionam.

[PROPERTIES]

[NOME]

PLACAS_VIRGENS

[OUTPUT]

[CHECK] Use Transport:

[down_arrow.bmp] → Center Port By Case:

Case Function: item.MODELO

Clique duas vezes no [PLUS] abaixo de Case Function para criar um novo Case e liberar os campos para preencher os valores de Setup Cases abaixo.

Case: 1 Port: 1

Case: 2 Port: 2

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando retorno dos movimentadores à posição inicial

[PRINT]

AULA1_MODELO2_ETAPA2_5.png

[ROTEIRO]

PARA FINALIZAR:

o MOVIMENTADOR_1, após descarregar, deverá retornar à posição X = 15.00 ; Y = 3.50 ; Z = 0.00,

enquanto o MOVIMENTADOR_2, após descarregar, deverá retornar à posição X = 15.00 ; Y = -3.50 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Operator – “MOVIMENTADOR_1”

Operator – “MOVIMENTADOR_2”

[ACAO_MOUSE]

Para abrir as propriedades do objeto, clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse ou clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

MOVIMENTADOR_1:

On Unload → Travel to a Specific Location:

X: 15

Y: 3.5

Z: 0

MOVIMENTADOR_1:

On Unload → Travel to a Specific Location:

X: 15

Y: -3.5

Z: 0

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Resultados

[COLUNA]

[TITULO]

Checando performance do modelo simulado.

[PRINT]

AULA1_MODELO2_RESULTADOS_1.png

[ROTEIRO]

Quantidade expedida: 2.009 unidades

PROCESSING

IMPRESSORA_1: 70,31% ; IMPRESSORA_2: 69,24%

[FIM_COLUNA]

## 2) Aula 02

### 2.1) Modelo 03

[ETAPA] Etapa 01 – Estoque de placas impressas

[COLUNA]

[TITULO]

Desconectando objetos

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA1_1.png

[OBJETO]

Processor – “IMPRESSORA_1”

Processor – “IMPRESSORA_2”

Sink – “SAIDA_CLIENTES”

[ACAO_MOUSE]

Desconectar os objetos utilizando o comando de Disconnect Object. Como atalho, pressione a tecla “Q” do teclado.

[OBSERVACAO]

Após realizar a desconexão dos objetos, coloque o Sink – “SAIDA_CLIENTES” em X = 50.00, mantendo Y e Z em 0.00.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA1_2.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA1_3.png

[ROTEIRO]

NESTE MODELO, AO SAÍREM DOS “ PROCESSOR: IMPRESSORAS_1 ; 2 ”,

AS PLACAS IRÃO DIRETO PARA O “ QUEUE: PLACAS_IMPRESSAS ”,

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 30.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_IMPRESSAS”

[PROPERTIES]

[NOME]

PLACAS_IMPRESSAS

[VISUALS]

PLACAS_IMPRESSAS - [Mid6_small.png] X = 30.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

SAIDA_CLIENTES - [Mid6_small.png] X = 50.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[QUEUE]

Max Content – 1000000

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando transporte na saída das impressoras

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA1_4.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA1_5.png

[ROTEIRO]

SENDO LEVADAS PELOS PRÓPRIOS OPERADORES DESSES PROCESSOS,

[OBJETO]

Processor – “IMPRESSORA_1”

Processor – “IMPRESSORA_2”

[OBSERVACAO]

As imagens presentes nesta parte são os dois métodos de selecionar o responsável pelo transporte do produto.

A primeira imagem é como o primeiro Task Executer na Porta Central do Objeto.

A segunda imagem é utilizando o [eyedropper] para selecionar Task Executer desejado para transporter o produto.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando retorno dos operadores à posição inicial

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA1_6.png

[ROTEIRO]

QUE APÓS DESCARREGAREM, DEVERÃO RETORNAR ÀS SUAS RESPECTIVAS IMPRESSORAS;

[OBJETO]

Operator – “OPERADOR_IMPRESSORA_1”

Operator – “OPERADOR_IMPRESSORA_2”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

OPERADOR_IMPRESSORA_1:

On Unload → Travel to an Object:

Destination: current.centerObjects[1]

Priority: 0

Condition: current.taskSequences.length == 0

OPERADOR_IMPRESSORA_2:

On Unload → Travel to an Object:

Destination: current.centerObjects[1]

Priority: 0

Condition: current.taskSequences.length == 0

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 02 – Teste das placas impressas

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e Configurando objetos

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA2_1.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA2_2.png

[ROTEIRO]

DESTE ESTOQUE, AS PLACAS IRÃO PARA O “ PROCESSOR: TESTE ”,

POSICIONADO EM X = 40.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

QUE POSSUI TEMPOS DE CICLO VARIÁVEIS DE ACORDO COM O MODELO:

MODELO 1: 11 [ s / u ] ; MODELO 2: 12 [ s / u ]

[OBJETO]

Processor – “TESTE”

[PROPERTIES]

[NOME]

TESTE

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X= 40.00; Y= 0.00; Z= 0.00

[PROCESSOR]

Process Time [down_arrow.bmp] → Values by Case:

Case Function: item.MODELO

Case: 1  Time: 11

Case: 2  Time: 12

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Extra – Indicador de tempo de Process Time do Teste no Mapa 3D

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA2_3.png

[OBSERVACAO]

Apenas um método de verificação da lógica de diferentes Process Times para diferentes Modelos. Se o produto dentro do processor for da cor verde, deve aparecer “TC_TESTE: 11”, se for da cor amarela, deve aparecer “TC_TESTE: 12”.

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 03 – Operador responsável pelo Teste

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA3_1.png

[ROTEIRO]

TAMBÉM VAMOS ACRESCENTAR O OPERADOR_TESTE,

POSICIONADO EM X = 40,00 ; Y = 2,50 ; Z = 0,00

( com 270º de rotação no eixo Z )

[OBJETO]

Operator

[PROPERTIES]

[NOME]

OPERADOR_TESTE

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X= 40.00 ; Y= 2.50 ; Z= 0.00

[rotate_arrow.png] Z = 270.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando Atividade 1 do Operador do Teste

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA3_2.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA3_3.png

[ROTEIRO]

QUE FICARÁ RESPONSÁVEL POR TRÊS ATIVIDADES:

LEVAR AS PLACAS DO “ QUEUE: ESTOQUE_PLACAS_IMPRESSAS ” PARA O “ PROCESSOR: TESTE ”

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_IMPRESSAS”

[ACAO_MOUSE]

Conectar objetos na porta central (Atalho: Letra “S” do teclado - clicar no Operator e na Queue.)

[PROPERTIES]

[OUTPUT]

[CHECK] Use Transport: current.centerObjects[1]

OU

[CHECK] Use Transport: /OPERADOR_TESTE (USANDO eyedropper.png PARA SELECIONAR O TRANSPORTER)

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando Atividade 2 do Operador do Teste

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA3_4.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA3_5.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA3_6.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA3_7.png

[ROTEIRO]

FAZER O SETUP DE 2 [ s/u ] SEMPRE QUE HOUVER MUDANÇA DE MODELO

[OBJETO]

Processor – “TESTE”

[ACAO_MOUSE]

Conectar objetos na porta central (Atalho: Letra “S” do teclado - clicar no Operator e na Queue.)

[PROPERTIES]

[PROCESSOR]

Setup Time → [down_arrow.bmp] If Item Label Changes:

Label: “MODELO”

If Item’s Label Changed: 2

Otherwise: 0

[CHECK] Use Operator(s): 1

Operator:

Current.centerObjects[1]  OU  /OPERADOR_TESTE

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando Atividade 3 do Operador do Teste

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA3_8.png

[ROTEIRO]

E REALIZAR O TESTE EM CADA UMA DAS PLACAS

[OBJETO]

Processor – “TESTE”

[OBSERVACAO]

A conexão da porta central do Operator já foi feita com o Processor no passo anterior, para que ele pudesse fazer o Setup do Processor. Logo, aqui não será necessário realizar a conexão de porta central.

[PROPERTIES]

[PROCESSOR]

Process Time:

[CHECK] Use Operator(s)  +  [CHECK] Same as Setup

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 04 – Qualidade das Placas determinadas pelo teste

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando rótulo para produto

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA4_1.png

[ROTEIRO]

MAS AO SAIR DO “ PROCESSOR: TESTE ”,

CADA PLACA DEVERÁ RECEBER O RÓTULO DE APROVADA OU REPROVADA,

POR MEIO DE UMA LABEL QUE DEVERÁ SER CRIADA E DENOMINADA DE QUALIDADE

E 80% DAS PLACAS TESTADAS DEVERÃO RECEBER O RÓTULO DE APROVADAS E 20% DE REPROVADAS

[OBJETO]

Processor – “TESTE”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

[PLUS] On Exit → Data → Set Label by Percentage:

Label: “QUALIDADE”

Percent: 80

Value: “APROVADA”

[PLUS] Para adicionar um novo “Percent + Value”:

Percent: 20

Value: “REPROVADA”

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 05 – Utilizar esteiras

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto (Esteira aprovados)

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA5_1.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA5_2.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA5_3.png

[ROTEIRO]

DEIXANDO O “ PROCESSOR: TESTE ”, AS PLACAS DEVERÃO ENTRAR EM UMA ESTEIRA RETA HORIZONTAL

POSICIONADA EM Xa = 42.00 e Xb = 48.00 ; Ya = 0.00 e Yb = 0.00 ; Za = 1.00 e Zb = 1.00,

QUE LEVARÁ AS PLACAS APROVADAS PARA O “ SINK: SAIDA_CLIENTES ”,

QUE AGORA ESTARÁ POSICIONADO EM X = 50.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Conveyor

[ACAO_MOUSE]

1°: Desconectar os objetos utilizando o comando de Disconnect Object. Como atalho, pressione a tecla “Q” do teclado. Conforme orientado a seguir:

Processor “TESTE” → Sink “SAIDA_CLIENTES”

2°: Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado. Conforme orientado a seguir:

Processor “TESTE” → Conveyor (ESTEIRA) → Sink “SAIDA_CLIENTES”

[PROPERTIES]

[CONVEYOR]

Start: X= 42.00 ; Y= 0.00 ; Z= 1.00

End: X= 48.00 ; Y= 0.00 ; Z= 1.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto (Esteira reprovados)

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA5_4.png

[ROTEIRO]

E AS PLACAS REPROVADAS PARA UMA ESTEIRA RETA VERTICAL

POSICIONADA EM Xa = 45.00 e Xb = 45.00 ; Ya = -0.50 e Yb = -16.50 ; Za = 1.00 e Zb = 1.00

[OBJETO]

Conveyor

[PROPERTIES]

[CONVEYOR]

Start: X= 45.00 ; Y= -0.50 ; Z= 1.00

End: X= 45.00 ; Y= -16.50 ; Z= 1.00

[OBSERVACAO]

Repita o processo de arrastar o Conveyor para o Mapa 3D, como mostrado no passo anterior realizado para o Conveyor de aprovadas. Posteriormente a isso, configure a posição conforme mostra em [CONVEYOR].

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 06 – Utilizando Decision Point para determinar o fluxo dos produtos

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA6_1.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA6_2.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA6_3.png

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA6_4.png

[ROTEIRO]

PARA DIRECIONAR CADA PLACA, UTILIZE OS SEGUINTES DECISION POINTS:

DP_0, POSICIONADO EM X = 42.50 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

DP_1, POSICIONADO EM X = 45.00 ; Y = -1.50 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Decision Point – “DP_0”

Decision Point – “DP_1”

[ACAO_MOUSE]

Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado.

Conforme orientado a seguir:

Decision Point “DP_0” → Decision Point “DP_1”

[PROPERTIES]

[NOME]

DP_0

DP_1

[DECISION_POINT]

DP_0:

[_resize.png] X= 42.50 ; Y= 0.20 ; Z= 0.00

DP_1:

[_resize.png] X= 45.00 ; Y= -1.5 ; Z= 0.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando lógica do objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA6_5.png

[OBJETO]

Decision Point – “DP_0”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

[PLUS] → On arrival → Send Item By Case:

Case Function: item.QUALIDADE

[PLUS] Para adicionar um novo “Case + Destination”:

Case: “REPROVADA”

Destination: current.outObjects[1]

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 07 – Destino Placas Reprovadas

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objetos (Esteira horizontal)

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA7_1.png

[ROTEIRO]

JÁ ESSA ESTEIRA VERTICAL LEVARÁ AS PLACAS PARA UMA ESTEIRA RETA HORIZONTAL,

POSICIONADA EM Xa = 43.00 e Xb = 12.00 ; Ya = -20.00 e Yb = -20.00 ; Za = 1.00 e Zb = 1.00

( AS ESTEIRAS VERTICAL E HORIZONTAL DEVERÃO SER UNIDAS POR UM JOIN )

[OBJETO]

Conveyor

[PROPERTIES]

[CONVEYOR]

Start: X= 43.00 ; Y= -20.00 ; Z= 1.00

End: X= 12.00 ; Y= -20.00 ; Z= 1.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Conectando esteiras (Join Conveyors)

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA7_2.png

[ROTEIRO]

( AS ESTEIRAS VERTICAL E HORIZONTAL DEVERÃO SER UNIDAS POR UM JOIN )

[OBJETO]

Conveyor – “StraightConveyor2”

Conveyor – “StraightConveyor3”

[ACAO_MOUSE]

Selecione a opção Join Conveyors na Barra Esquerda, em seguida, selecione o final da “StraightConveyor2” com o início da “StraightConveyor3”.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO3_ETAPA7_3.png

[ROTEIRO]

QUE LEVARÁ AS PLACAS PARA O “ QUEUE: PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS ”,

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 10.00 ; Y = -20.00 ; Z = 0.00

AO ENTRAREM NESSE ESTOQUE, AS PLACAS DEVERÃO FICAR NA COR VERMELHA

( POR SEGURANÇA, PLACAS APROVADAS DEVERÃO FICAR NA COR AZUL)

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS”

[ACAO_MOUSE]

Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado. Conforme orientado a seguir:

Conveyor “StraightConveyor3” → Queue “PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS”

[PROPERTIES]

[NOME]

PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X= 10.00 ; Y= -20.00 ; Z= 0.00

[QUEUE]

Max Content: 1000000

[TRIGGERS]

[PLUS] → On Entry → Visuals → Set Color By Case:

Value: item.QUALIDADE

2x [PLUS] Para adicionar “Case Value + Color”:

“APROVADA” – [down_arrow.bmp] Color.blue

“REPROVADA” - [down_arrow.bmp] Color.red

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Resultados

[COLUNA]

[TITULO]

Checando performance do modelo simulado.

[PRINT]

AULA2_MODELO3_RESULTADOS_1.png

[ROTEIRO]

Quantidade expedida

1.021 unidades

PROCESSING

IMPRESSORA_1: 63,91% ; IMPRESSORA_2: 63,85% ; TESTE: 51,41%

[FIM_COLUNA]

### 2.2) Modelo 04

[ETAPA] Etapa 01 – Retrabalhar placas impressas reprovadas

[COLUNA]

[TITULO]

Conectando e configurando objetos

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA1_1.png

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA1_2.png

[ROTEIRO]

NESTE NOVO MODELO, DO “QUEUE: PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS”,

AS PLACAS SERÃO LEVADAS PELOS MOVIMENTADORES PARA SEREM

RETRABALHADAS NAS IMPRESSORAS NAS QUAIS FORAM IMPRESSAS:

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS”

Processor – “IMPRESSORA_1”

Processor – “IMPRESSORA_2”

Sink – “SAIDA_CLIENTES”

[ACAO_MOUSE]

1°: Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado.

Conforme orientado a seguir:

Queue “PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS” → Processor “IMPRESSORA_1”

Queue “PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS” → Processor “IMPRESSORA_2”

2°: Para abrir as propriedades do objeto, clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse ou clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse.

[OBSERVACAO]

É possível visualizar se está as conexões estão corretas ao abrir as propriedades e ver se Outputs e Inputs estão compatíveis.

[PROPERTIES]

[OUTPUT]

Send To Port:

[down_arrow.bmp] Port By Case:

Case Function: item.MODELO

2x [PLUS] Para adicionar “Case + Port”:

Case: 1  Port: 1

Case: 2  Port: 2

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA1_3.png

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA1_4.png

[ROTEIRO]

SENDO QUE:

O MOVIMENTADOR_1 LEVARÁ AS PLACAS MODELO 1 PARA O “ PROCESSOR: IMPRESSORA_1 ”

E O MOVIMENTADOR_2 LEVARÁ AS PLACAS MODELO 2 PARA O “ PROCESSOR: IMPRESSORA_2 ”

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS”

Operator – “MOVIMENTADOR_1”

Operator - "MOVIMENTADOR_2”

Processor – “IMPRESSORA_1”

Processor – “IMPRESSORA_2”

[ACAO_MOUSE]

Conectar objetos na porta central (Atalho: Letra “S” do teclado - clicar no Operator e no Processor.)

Conforme orientado a seguir:

Operator “MOVIMENTADOR_1” → Queue “PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS”

Operator “MOVIMENTADOR_2” → Queue “PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS”

[OBSERVACAO]

É possível visualizar se está as conexões estão corretas ao abrir as propriedades e ver se Central Ports está compatível.

A prioridade sempre é a Porta 1 em qualquer situação, portanto, como os retrabalhos são prioridades para as impressoras, deve-se mudar a posição do input das impressoras de forma a alterar a prioridade de input delas.

Observe o passo a seguir “Alterando prioridade de input”.

[PROPERTIES]

[OUTPUT]

[CHECK] Use Transport:

[down_arrow.bmp] Center Port By Case:

Case Function: item.MODELO

2x [PLUS] Para adicionar “Case + Port”:

Case: 1  Port: 1

Case: 2  Port: 2

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Alterando prioridade de input

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA1_5.png

[ROTEIRO]

MAS ATENÇÃO:

AS PLACAS PARA RETRABALHO TERÃO PRIORIDADE NAS IMPRESSORAS,

[OBJETO]

Processor – “IMPRESSORA_1”

Processor – “IMPRESSORA_2”

[ACAO_MOUSE]

Dentro de Input Ports, selecione uma das duas portas disponíveis na impressora para move-las.

Conforme orientação a seguir:

Selecione “2: PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS” e clique no botão [uparrow_blue.png] para colocá-la na posição 1 e automaticamente “PLACAS_VIRGENS” descer para a posição 2.

Outra opção é realizar o oposto, selecionar “1: PLACAS_VIRGENS” e clicar no botão [downarrow_blue.png] para realizar o movimento de colocá-la na posição 2 e automaticamente subir “PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS” para a posição 1.

[CAMINHO]

Barra da Direita → Properties (Propriedades) → Ports (Portas) → [down_arrow.bmp]Input Ports (Portas de entrada).

[OBSERVACAO]

Repita para o processor da “IMPRESSORA_2”, ficando igual imagem.

[PROPERTIES]

[PORTS]

Antes:

1: PLACAS_VIRGENS

2: PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS

Depois:

1:PLACAS_IMPRESSAS_REPROVADAS

2:PLACAS_VIRGENS

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 02 – Tempo de processo diferente para retrabalho

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando rótulo do produto

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA2_1.png

[ROTEIRO]

UMA SUGESTÃO:

QUANDO AS PLACAS ENTRAREM NO “ QUEUE: PLACAS_VIRGENS ”,

ATRIBUA O RÓTULO DE ORIGINAL À LABEL QUALIDADE,

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_VIRGENS”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

[PLUS] On Entry → [PLUS] Data → Set Label:

Label: “QUALIDADE”

Value: “ORIGINAL”

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA2_2.png

[ROTEIRO]

O TEMPO DE CICLO PARA RETRABALHO SERÁ DE 10 [ s / u ] /

E QUANDO ESSAS PLACAS ENTRAREM NOS “ PROCESSOR: IMPRESSORAS_1 ; 2 ”,

DEFINA TEMPOS DE CICLO DE 20 [ s / u ] PARA AS ORIGINAIS E DE 10 [ s / u ] PARA AS REPROVADAS

[OBJETO]

Processor – “IMPRESSORA_1”

Processor – “IMPRESSORA_2”

[OBSERVACAO]

Repita no processor “IMPRESSORA_2” igualmente para a “IMPRESSORA_1”.

É possível fazer uma forma de verificar se a lógica está funcionando, basta procurar na barra de pesquisa do site como foi Feito o “TC_TESTE”, mas agora você reproduz um Text para a “IMPRESSORA_1” e outro para a “IMPRESSORA_2”.

[PROPERTIES]

[PROCESSOR]

Process Time → [down_arrow.bmp] Values By Case:

Case Function: item.QUALIDADE

2x [PLUS] Para adicionar “Case + Time”:

Case: “ORIGINAL”  Time: 20

Case: “REPROVADA”  Time: 10

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA2_3.png

[ROTEIRO]

E,

APÓS RETRABALHADAS, AS PLACAS RETORNARÃO ÀS COLORAÇÕES ORIGINAIS

[OBJETO]

Processor - “IMPRESSORA_1”

Processor - “IMPRESSORA_2”

[ACAO_MOUSE]

Segure a Tecla CTRL e clique nas duas impressoras, até que elas fiquem com o paralelepípedo Vermelho ao redor. Após isso, configure de forma idêntica as duas.

Ao finalizar, segure a Tecla Shift e clique em algum local vazio no Mapa 3D para remover a seleção das duas impressoras.

[OBSERVACAO]

Com as duas impressoras selecionadas, qualquer comando que fizer, altera nas duas igualmente.

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

[PLUS] → On Exit → [PLUS] Visual → Set Color By Case:

Value: item.MODELO

2x [PLUS] Para adicionar “Case Value + Color”:

1:  [down_arrow.bmp] Color.green

2:  [down_arrow.bmp] Color.yellow

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 03 – Controle de quantidade de reprovações.

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando rótulo ao produto

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA3_1.png

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA3_2.png

[ROTEIRO]

ANTES DE FINALIZAR:

VAMOS CRIAR NA ENTRADA DO “ QUEUE: PLACAS_VIRGENS ”,

UMA LABEL CHAMADA REPROVACOES PARA CONTAR QUANTAS VEZES UMA PLACA FOI REPROVADA,

PARA QUE CADA PLACA RECEBA O VALOR DE 0 REPROVAÇÕES

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_VIRGENS”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

On Entry [properties.png] → [PLUS] Data → Set Label:

Label: “REPROVACOES”

Value: 0

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Incrementando valor a um rótulo

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA3_3.png

[ROTEIRO]

E QUANDO PLACAS REPROVADAS ENTRAREM NA ESTEIRA VERTICAL APÓS O “PROCESSOR: TESTE”,

ESSA LABEL DEVERÁ SER ACRESCIDA EM UMA UNIDADE

[OBJETO]

Conveyor – “StraightConveyor2”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

[PLUS] → On Entry → Data → Increment Value:

Increment: item.labels[“REPROVACOES”]

by: 1

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 04 – Peças com mais de uma reprovação se tornam refuge

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA4_1.png

[ROTEIRO]

AS PLACAS REPROVADAS MAIS DE UMA VEZ DEVERÃO SER

DESVIADAS PARA UMA ESTEIRA RETA VERTICAL POSICIONADA EM:

Xa = 20.00 e Xb = 20.00 ; Ya = -19.50 e Yb = -12.00 ; Za = 1.00 e Zb = 1.00

[OBJETO]

Conveyor

[PROPERTIES]

[CONVEYOR]

Start: X= 20.00 ; Y= -19.50 ; Z= 1.00

End: X= 20.00 ; Y= -12.00 ; Z= 1.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA4_2.png

[ROTEIRO]

QUE LEVARÁ AS PLACAS PARA O “ QUEUE: PLACAS_IMPRESSAS_REFUGADAS ”

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 20.00 ; Y = -10.00 ; Z = 0.00

( MAS AO ENTRAREM NESSE ESTOQUE, AS PLACAS DEVERÃO FICAR NA COR CINZA )

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_IMPRESSAS_REFUGADAS”

[PROPERTIES]

[NOME]

PLACAS_IMPRESSAS_REFUGADAS

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X= 20.00 ; Y= -10.00 ; Z= 0.00

[QUEUE]

Max Content: 1000000

[TRIGGERS]

[PLUS] → On Entry → [PLUS] Visual → Set Color By Case:

Value: item.REPROVACOES

2x [PLUS] Para adicionar “Case Value + Color”:

1: [down_arrow.bmp] Color.blue

2: [down_arrow.bmp] Color.gray

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA4_3.png

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA4_4.png

[ROTEIRO]

SENDO QUE SOMENTE AS PLACAS REPROVADAS UMA ÚNICA VEZ PODERÃO SER RETRABALHADAS.

PARA DIRECIONAR CADA PLACA, UTILIZE OS SEGUINTES DECISION POINTS:

DP_2, POSICIONADO EM X = 22.00 ; Y = -20.00 ; Z = 0.00

DP_3, POSICIONADO EM X = 20.00 ; Y = -17.50 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Decision Point – “DP_2”

Decision Point – “DP_3”

[ACAO_MOUSE]

Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado.

Conforme orientado a seguir:

Decision Point “DP_2” → Decision Point “DP_3”

[OBSERVACAO]

Para verificar se as conexões foram feitas corretamente, selecione o Decision Point que deseja verificar, e veja se seu Output Port/Input Port está corretamente conectado.

Conforme segue nas imagens 1 e 2 deste passo, destacado dentro de retângulos amarelos.

[PROPERTIES]

[NOME]

DP_2

DP_3

[DECISION_POINT]

DP_2:

[_resize.png] X= 22.00 ; Y= -20.00 ; Z= 0.00

DP_3:

[_resize.png] X= 20.00 ; Y= -17.50 ; Z= 0.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando lógica do objeto

[PRINT]

AULA2_MODELO4_ETAPA4_5.png

[OBJETO]

Decision Point – “DP_2”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

[PLUS] → On arrival → Send Item By Case:

Case Function: item.REPROVACOES

[PLUS] Para adicionar um novo “Case + Destination”:

Case: “2”

Destination: current.outObjects[1]

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Resultados

[COLUNA]

[TITULO]

Checando performance do modelo simulado.

[PRINT]

AULA2_MODELO4_RESULTADOS_1.png

[ROTEIRO]

Quantidade expedida

1.021 unidades

Elaborar e interpretar os gráficos de estados

PROCESSING

IMPRESSORA_1: 58,87% ; IMPRESSORA_2: 60,35% ; TESTE: 51,36%

[FIM_COLUNA]

## 3) Aula 03

### 3.1) Modelo 05

[ETAPA] Etapa 01 – Estoque de placas aprovadas

[COLUNA]

[TITULO]

Desconectando objetos

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA1_1.png

[OBJETO]

Conveyor – “StraightConveyor1”

Sink – “SAIDA_CLIENTES”

[ACAO_MOUSE]

Desconectar os objetos utilizando o comando de Disconnect Object. Como atalho, pressione a tecla “Q” do teclado.

[OBSERVACAO]

Após realizar a desconexão dos objetos, coloque o Sink – “SAIDA_CLIENTES” em X = 80.00, mantendo Y e Z em 0.00.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA1_2.png

[ROTEIRO]

NESTE MODELO, AO SAÍREM DO “ PROCESSOR: TESTE ”,

AS PLACAS APROVADAS IRÃO PARA O “ QUEUE: PLACAS_IMPRESSAS_APROVADAS ”,

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 50.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_IMPRESSAS_APROVADAS”

[PROPERTIES]

[NOME]

PLACAS_IMPRESSAS_APROVADAS

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 50.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[QUEUE]

Max Content – 1000000

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 02 – Combinando produtos

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA2_1.png

[ROTEIRO]

DESSE ESTOQUE, AS PLACAS IRÃO PARA O “ COMBINER: MONTAGEM ”,

( habilitar animação nesse processo )

POSICIONADO EM X = 60.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Combiner – “MONTAGEM”

[PROPERTIES]

[NOME]

“MONTAGEM”

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 60.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[PROCESSOR]

[CHECK] Animate Items

Process Time: 10 [s]

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA2_2.png

[ROTEIRO]

E RECEBERÃO OS COMPONENTES DO “ QUEUE: COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS ”,

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 60.00 ; Y = -10.00 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS”

[PROPERTIES]

[NOME]

“COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS”

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 60.00 ; Y = -10.00 ; Z = 0.00

[QUEUE]

Max Content = 1000000

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Conectando objetos no Combiner

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA2_3.png

[OBJETO]

Conveyor – “StraightConveyor1”

Combiner – “MONTAGEM”

Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS”

[ACAO_MOUSE]

Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado.

Conforme orientado a seguir:

1°: Conveyor – “StraightConveyor1” → Combiner – “MONTAGEM”

2°: Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS” → Combiner – “MONTAGEM”

[OBSERVACAO]

A ordem das conexões deve ser respeitada para que as portas de entrada do Combiner mantenham a sequência indicada na imagem.

Isso ocorre porque é a Placa impressa aprovada que chama a operação de montagem para ser realizada, enquanto os componentes funcionam como matéria-prima utilizada nessa operação.

[PROPERTIES]

[PORTS]

[LETRA_VERMELHA] - Após a conexão, deve-se estar exibido da seguinte forma as portas de entrada do combiner: [FIM_LETRA_VERMELHA]

[down_arrow.bmp] - Input Ports:

1: PLACAS_IMPRESSAS_APROVADAS

2: COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando objeto

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA2_4.png

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA2_5.png

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA2_6.png

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA2_7.png

[ROTEIRO]

SERÃO CRIADOS 2880 CILINDROS DE DIMENSÕES 0.25 x 0.25 x 0.25 NA COR CINZA,

QUE ENTRARÃO NESSE ESTOQUE APÓS 60 SEGUNDO DE INÍCIO DO TURNO,

( utilize as funções send message + on message )

[OBJETO]

Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

[PLUS] On Reset → [PLUS] Send Message:

To: Current

Delay Time: 60

Parameter 1: 2880

Parameter 2: 2

[TRIGGERS]

On Message → Create Flowitems

Não é necessário alterar nada nesta seção.

[TRIGGERS]

[PLUS] On Entry → [PLUS] Visual → Set Location, Rotation or Size:

Set: [down_arrow.bmp] → Size

X Size: 0.25

Y Size: 0.25

Z Size: 0.25

[TRIGGERS]

[PLUS] On Entry [properties.png] → [PLUS] Visual → Set Object color:

Color: Color.gray

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 3 – Processo de Acabamento

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA3_1.png

[ROTEIRO]

LOGO NA SEQUÊNCIA, AS PLACAS IRÃO PARA O “ SEPARATOR: ACABAMENTO ”,

POSICIONADO EM X = 70.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

O TEMPO DE CICLO DO ACABAMENTO SERÁ DE 10 [ s / u ]

[OBJETO]

Separator – “ACABAMENTO”

[PROPERTIES]

[NOME]

“ACABAMENTO”

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 70.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[PROCESSOR]

Process Time: 10 [s / u]

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Conectando objetos no Separator

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA3_2.png

[ROTEIRO]

ESSE PROCESSO, ALÉM DE FAZER O ACABAMENTO, REALIZARÁ A SEPARAÇÃO ENTRE

AS PLACAS IMPRESSAS MONTADAS E OS CILINDROS DE COMPONENTES VAZIOS,

SENDO AS PLACAS ENVIADAS PARA O “ SINK: SAIDA_CLIENTES ”,

POSICIONADO EM X = 80.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Separator – “ACABAMENTO”

Sink – “SAIDA_CLIENTES”

[PROPERTIES]

[VISUALS]

SAIDA_CLIENTES: [Mid6_small.png] X = 80.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA3_3.png

[ROTEIRO]

E OS CILINDROS PARA O “ QUEUE: COMPONENTES_CILINDROS_VAZIOS ”,

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 70.00 ; Y = -10.00 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Separator – “ACABAMENTO”

Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_VAZIOS”

[ACAO_MOUSE]

Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado.

Conforme orientado a seguir:

1°: Separator – “ACABAMENTO” → Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_VAZIOS”

2°: Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_VAZIOS” → Sink – “SAIDA_CLIENTES”

[OBSERVACAO]

No Combiner, deve-se manter a opção Combine Mode = Pack. Da mesma forma, no Separator, deve estar selecionada a opção Separate Mode = Unpack.

Essa configuração faz com que o cilindro de componentes e a placa impressa sejam mantidos como duas entidades distintas durante o processo. Dessa forma, a operação de montagem utiliza os componentes disponíveis no cilindro como matéria-prima.

Ao final da montagem, o cilindro de componentes vazio é separado da placa impressa, e esta segue para o Sink – “SAIDA_CLIENTES”.

[OBSERVACAO]

A ordem das conexões no Separator devem ser respeitadas assim como foi realizado no Combiner.

Para o Combiner:

1°: Separator – “ACABAMENTO” → Sink – “SAIDA_CLIENTES” (Carrega a entidade das Placas Impressas)

2°: Separator – “ACABAMENTO” → Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_VAZIOS” (Carrega a entidade dos Cilíndros de Componentes Vazios)

[PROPERTIES]

[NOME]

“COMPONENTES_CILINDROS_VAZIOS”

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 70.00 ; Y = -10.00 ; Z = 0.00

[QUEUE]

Max Content = 1000000

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando Operador

[PRINT] AULA3_MODELO5_ETAPA3_4.png

[ROTEIRO]

TAMBÉM VAMOS ACRESCENTAR O OPERADOR_MONTAGEM_ACABAMENTO,

POSICIONADO EM X = 60,00 ; Y = 2.50 ; Z = 0,00

( com 270º de rotação no eixo Z )

[OBJETO]

Operator – “OPERADOR_MONTAGEM_ACABAMENTO”

[PROPERTIES]

[NOME]

“OPERADOR_MONTAGEM_ACABAMENTO”

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 60.00 ; Y = 2.50 ; Z = 0.00

[rotate_arrow.png] Z = 270.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Conectando Operador nos objetos

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA3_5.png

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA3_6.png

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA3_7.png

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA3_8.png

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA3_9.png

[ROTEIRO]

QUE FICARÁ RESPONSÁVEL POR QUATRO ATIVIDADES:

LEVAR AS PLACAS IMPRESSAS APROVADAS PARA O “ COMBINER: MONTAGEM ”;

REALIZAR A MONTAGEM DE CADA UMA DAS PLACAS;

LEVAR AS PLACAS DO “ COMBINER: MONTAGEM ” PARA O “ SEPARATOR: ACABAMENTO ”;

E REALIZAR O ACABAMENTO DE CADA UMA DAS PLACAS

( aqui, utilize o conceito de preempção, para garantir a ida e acabamento de cada placa logo após ela ser montada )

[OBJETO]

Operator – “OPERADOR_MONTAGEM_ACABAMENTO”

Queue – “PLACAS_IMPRESSAS_APROVADAS”

Combiner – “MONTAGEM”

Separator – “ACABAMENTO”

[ACAO_MOUSE]

Conectar objetos na porta central (Atalho: Letra “S” do teclado - clicar no Operator e no Processor.)

Conforme orientado a seguir:

1°: Operator – “OPERADOR_MONTAGEM_ACABAMENTO” → Queue: PLACAS_IMPRESSAS_APROVADAS

2°: Operator – “OPERADOR_MONTAGEM_ACABAMENTO” → Combiner – “MONTAGEM”

3°: Operator – “OPERADOR_MONTAGEM_ACABAMENTO” → Separator – “ACABAMENTO”

[OBSERVACAO]

Obrigatoriamente, para correta sequência de execução do operador, deve-se utilizar a Preempção.

Conforme a Imagem 5 deste passo e presente na configuração do Separator - "ACABAMENTO"..

[PROPERTIES]

[PORTS]

[LETRA_VERMELHA] - Após a conexão, deve-se estar exibido da seguinte forma as portas de entrada do combiner: [FIM_LETRA_VERMELHA]

[down_arrow.bmp] - Central Ports:

1: OPERADOR_MONTAGEM_ACABAMENTO

Para Queue – “PLACAS_IMPRESSAS_APROVADAS” + Combiner – “MONTAGEM”:

[OUTPUT]

[CHECK] Use Transport:

current.centerObjects[1]

Para Combiner – “MONTAGEM”

[PROCESSOR]

[CHECK] Use Operator

Operator:

current.centerObjects[1]

Para Separator – “ACABAMENTO”:

[PROCESSOR]

[CHECK] Use Operator

Operator:

current.centerObjects[1]

Preemption: Preempt Only

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 4 - Correção do deslocamento dos operadores

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA4_1.png

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA4_2.png

[PRINT]

AULA3_MODELO5_ETAPA4_3.png

[ROTEIRO]

IMPORTANTE:

OS OPERADORES NÃO PODERÃO PASSAR ATRAVÉS DAS MÁQUINAS, DAS ESTEIRAS, ETC.,

OU SEJA, OS OPERADORES DEVERÃO CONTORNAR OS OBJETOS QUE ESTARÃO EM SEU CAMINHO

( utilize o recurso AStar

e não esqueça de desabilitar a visualização de Grid Bounds e Members )

[OBJETO]

A* Navigation - Grid

[ACAO_MOUSE]

Arraste o Grid para a posição desejada, e configure sua dimensão para cobrir a área pela qual o operador poderá percorrer.

Depois abra a aba [view_tools.ico]Toolbox,

em seguida, dê um duplo clique em [astarnavigator.png] para abrir o AStar Navigator.

[OBSERVACAO]

O Grid pode cobrir uma área grande, mas o operador não irá percorrer a área inteira.

[A*_NAVIGATOR]

*SETUP*:

Members:

Selecione o(s) operador(es) que deseja que não atravessem objetos através do [eyedropper.png]

Depois selecione o(s) objeto(s) que deseja que o operador não atravesse, também através do [eyedropper.png]

OPERADOR_MONTAGEM_ACABAMENTO

MONTAGEM

ACABAMENTO

PLACAS_IMPRESSAS_APROVADAS

*VISUAL*

[UNCHECK] Show Grid Bounds

[UNCHECK] Show Members

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Resultados

[COLUNA]

[TITULO]

Checando performance do modelo simulado.

[PRINT]

AULA3_MODELO5_RESULTADOS_1.png

[ROTEIRO]

Quantidade expedida

642 unidades

Elaborar e interpretar os gráficos de estados

PROCESSING

IMPRESSORA_1: 58,87% ; IMPRESSORA_2: 60,35% ; TESTE: 51,36% ;

MONTAGEM: 22,33% ; ACABAMENTO: 22,30%

[OBSERVACAO]

Adicionar no Dashboard, no gráfico de estados, os objetos (Combiner e Separator) que foram criados e que estão em execução nesta aula (MONTAGEM + ACABAMENTO).

[FIM_COLUNA]

### 3.2) Modelo 06

[ETAPA] Etapa 01 – Componentes específicos para cada modelo

[COLUNA]

[TITULO]

Reconfigurando objeto

[PRINT]

AULA3_MODELO6_ETAPA1_1.png

[PRINT]

AULA3_MODELO6_ETAPA1_2.png

[ROTEIRO]

PLACAS DO MODELO 1 RECEBERÃO COMPONENTES ESPECÍFICOS PARA O MODELO 1,

VINDOS DO “ QUEUE: COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS_MOD_1 ”,

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 57.00 ; Y = -10.00 ; Z = 0.00

SERÃO CRIADOS 1.440 CILINDROS DE DIMENSÕES 0.25 x 0.25 x 0.25 NA COR VERDE,

QUE ENTRARÃO NESSE ESTOQUE APÓS 60 SEGUNDO DE INÍCIO DO TURNO

( mais uma vez, você deverá utilizar as funções send message + on message )

[OBJETO]

Antes: Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS”

Depois: Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS_MOD_1”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

On Reset [properties.png] → Send Message:

parameter 1: 1.440

[TRIGGERS]

On Entry [properties.png] → Set Object color:

Color: Color.green

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Copiando objeto

[PRINT]

AULA3_MODELO6_ETAPA1_3.png

[PRINT]

AULA3_MODELO6_ETAPA1_4.png

[ROTEIRO]

PLACAS DO MODELO 2 RECEBERÃO COMPONENTES ESPECÍFICOS PARA O MODELO 2,

VINDOS DO “ QUEUE: COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS_MOD_2 ”,

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 63.00 ; Y = -10.00 ; Z = 0.00

SERÃO CRIADOS 1.440 CILINDROS DE DIMENSÕES 0.25 x 0.25 x 0.25 NA COR AMARELA,

QUE ENTRARÃO NESSE ESTOQUE APÓS 60 SEGUNDO DE INÍCIO DO TURNO

( mais uma vez, você deverá utilizar as funções send message + on message )

[OBJETO]

Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS_MOD_2”

[ACAO_MOUSE]

Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado.

Conforme orientado a seguir:

Queue – “COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS_MOD_2” → Combiner – “MONTAGEM”

[OBSERVACAO]

Utilize CTRL+C para copiar a Queue - "COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS_MOD_1" e CTRL+V para colar uma cópia em outro local do Mapa 3D. A cópia será criada já com as configurações da Queue original.

Deve-se então reposicionar e configurar a nova cópia com as suas singularidades.

Após realizar a conexão, observa-se que no Combiner - "MONTAGEM" surge em Components List uma nova opção "From Inpurt Port 3".

[PROPERTIES]

[VISUALS]

[ Mid6_small.png] X = 63.00 ; Y = -10.00 ; Z = 0.00

[TRIGGERS]

On Entry [properties.png] → Set Object color:

Color: Color.yellow

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 02 – Regra de puxar utilizando Global Table

[COLUNA]

[TITULO]

Criando Global Table

[PRINT]

AULA3_MODELO6_ETAPA2_1.png

[PRINT]

AULA3_MODELO6_ETAPA2_2.png

[ROTEIRO]

NESTE MODELO,

AS PLACAS APROVADAS RECEBERÃO COMPONENTES

DE “QUEUES: COMPONENTES_CILINDROS_CHEIOS” ESPECÍFICOS POR MODELO

( para isso, crie a “ GLOBAL TABLE: REGRA_PUXADA_COMPONENTES )

[OBJETO]

Combiner – “MONTAGEM”

Global Table – “REGRA_PUXADA_COMPONENTES”

[ACAO_MOUSE]

Abra a aba [view_tools.ico]Toolbox, clique em [PLUS] e selecione Global Table.

[OBSERVACAO]

Nomes das linhas e colunas são mostrados na Imagem 2 deste passo. Assim como os valores que devem ser inseridos.

Cuidado principal é com os valores nas posições corretas dentro da Global Table, pois eles determinam qual e quantos cilindros de cada tipo serão enviados para cada placa impressa na montagem.

[GLOBAL_TABLE]

[view_table.ico] GlobalTable1

[PROPERTIES]

[TABLE]

REGRA_PUXADA_COMPONENTES

ROWS: 2     COLUMNS: 2

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando objeto

[PRINT]

AULA3_MODELO6_ETAPA2_3.png

[OBJETO]

Combiner – “MONTAGEM”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

[PLUS] On Entry → [PLUS] Update Combiner Component List With Labels:

Table: [down_arrow.bmp] REGRA_PUXADA_COMPONENTES

Label: "MODELO"

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Resultados

[COLUNA]

[TITULO]

Validando o modelo simulado.

[ROTEIRO]

Quantidade expedida

642 unidades

Elaborar e interpretar os gráficos de estados

PROCESSING

IMPRESSORA_1: 58,87% ; IMPRESSORA_2: 60,35% ; TESTE: 51,36% ;

MONTAGEM: 22,33% ; ACABAMENTO: 22,30%

[OBSERVACAO]

Este modelo possui os mesmos resultados do modelo anterior, dado que só alterou o estoque de cilíndros de componentes,

porém a dinâmica de montagem permaneceu a mesma.

[FIM_COLUNA]

## 4) Aula 04

### 4.1) Modelo 07

[ETAPA] Etapa 01 – Estoque de placas acabadas

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA4_MODELO7_ETAPA1_1.png

[PRINT]

AULA4_MODELO7_ETAPA1_2.png

[PRINT]

AULA4_MODELO7_ETAPA1_3.png

[ROTEIRO]

NESTE MODELO, AS PLACAS ACABADAS AO SAÍREM DO “ SEPARATOR: ACABAMENTO ” IRÃO

PARA O “ QUEUE: PLACAS_ACABADAS ”,

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 75.00 ; Y = 0.00 ; Z = 1.00

“ SINK: SAIDAS_CLIENTES ”

POSICIONADO EM X = 100.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_ACABADAS”

Sink – “SAIDAS_CLIENTES”

[PROPERTIES]

[NOME]

PLACAS_ACABADAS

SAIDAS_CLIENTES

[VISUALS]

PLACAS_ACABADAS - [Mid6_small.png] X = 75.00 ; Y = 0.00 ; Z = 1.00

SAIDAS_CLIENTES - [Mid6_small.png] X = 100.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[QUEUE]

Max Content – 1000000

[PORTS]

[LETRA_VERMELHA] - Após a conexão, deve-se estar exibido da seguinte forma as portas de saída do Separator: [FIM_LETRA_VERMELHA]

[down_arrow.bmp] - Output Ports:

1: PLACAS_ACABADAS

2: SAIDAS_CLIENTES

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 02 – Inspeção de embalagem

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA4_MODELO7_ETAPA2_1.png

[PRINT]

AULA4_MODELO7_ETAPA2_2.png

[ROTEIRO]

EM SEGUIDA, IRÃO PARA O “ MULTIPROCESSOR: INSPECAO_EMBALAGEM ”,

POSICIONADO EM X = 80.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

COM TEMPO DE INSPEÇÃO DE 4 [ s / u ] E TEMPO DE EMBALAGEM DE 4 [ s / u ]

[OBJETO]

MultiProcessor – “INSPECAO_EMBALAGEM”

[PROPERTIES]

[NOME]

INSPECAO_EMBALAGEM

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 80.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[MULTIPROCESSOR]

1- INSPECAO

Process Time – 4 (s)

Clique no [PLUS] ao lado de INSPECAO para adicionar um novo Processo.

2- EMBALAGEM

Process Time – 4 (s)

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Extra – Indicador de tempo de StayTime no MultiProcessor no Mapa 3D

[PRINT]

AULA4_MODELO7_ETAPA2_3.png

[OBSERVACAO]

O procedimento para adicionar este Text foi feito dando um CTRL+C no TC_TESTE e um CTRL+V, editando então as configurações para exibir o valor de StayTime do MultiProcessor.

Apenas um método de verificação da lógica de tempo de permanência para múltiplos processos. Se o tempo de permanência de cada processo é 4 segundos, deve aparecer "TC_INSPECAO_EMBALAGEM: 8".

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 03 – Inserindo Robô na linha de produção

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA4_MODELO7_ETAPA3_1.png

[ROTEIRO]

VAMOS TAMBÉM ACRESCENTAR O “ ROBOT: ROBO_INSPECAO_EMBALAGEM ”,

POSICIONADO EM X = 80.00 ; Y = 2.50 ; Z = 0.00

( ajuste o Move Time para 2 m / s )

[OBJETO]

Robot – “ROBO_INSPECAO_EMBALAGEM”

[PROPERTIES]

[NOME]

ROBO_INSPECAO_EMBALAGEM

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 80.00 ; Y = 2.50 ; Z = 0.00

[ROBOT]

Move Time: 2 (s)

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando Atividade 1 do Robô

[PRINT]

AULA4_MODELO7_ETAPA3_2.png

[ROTEIRO]

QUE TRANSPORTARÁ AS PLACAS ACABADAS

DO “ QUEUE: PLACAS_ACABADAS ” PARA O “ MULTIPROCESSOR: INSPECAO_EMBALAGEM ”;

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_ACABADAS”

[ACAO_MOUSE]

Fazer a ligação de portas central (Atalho: Letra “S” do teclado - clicar no Robot e no Processor.)

[PROPERTIES]

[OUTPUT]

[CHECK] Use Transport:

current.centerObjects[1]

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando Atividade 2, 3 e 4 do Robô

[PRINT]

AULA4_MODELO7_ETAPA3_3.png

[PRINT]

AULA4_MODELO7_ETAPA3_4.png

[PRINT]

AULA4_MODELO7_ETAPA3_5.png

[ROTEIRO]

QUE EXECUTARÁ A INSPEÇÃO E A EMBALAGEM DAS PLACAS;

[OBJETO]

MultiProcessor – “INSPECAO_EMBALAGEM”

[ACAO_MOUSE]

Fazer a ligação de portas central (Atalho: Letra “S” do teclado - clicar no Robot e no MultiProcessor.)

[PROPERTIES]

[MULTIPROCESSOR]

1 - INSPECAO

Number of Operators: 1

2 - EMBALAGEM

Number of Operators: 1

Operator: current.centerObjects[1]

[OUTPUT]

[CHECK] Use Operator(s): 1

Operator:

current.centerObjects[1]

[PORTS]

Para o MultiProcessor “INSPECAO_EMBALAGEM”:

[LETRA_VERMELHA] - Após a conexão, deve-se estar exibido da seguinte forma as portas de entrada do MultiProcessor: [FIM_LETRA_VERMELHA]

[down_arrow.bmp] - Central Ports:

1: ROBO_INSPECAO_EMBALAGEM

Para o Robot “ROBO_INSPECAO_EMBALAGEM”:

1: PLACAS_ACABADAS

2: INSPECAO_EMBALAGEM

[OBSERVACAO]

Após todas as configurações, note que o TC_INSPECAO_EMBALAGEM é de 10 segundos, o que significa que a inspeção e a embalagem serão realizadas em 8 segundos + 2 segundos de espera do movimento do robô configurado com o Move Time = 2 segundos.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando objetos

[PRINT]

AULA4_MODELO7_ETAPA3_6.png

[PRINT]

AULA4_MODELO7_ETAPA3_7.png

[ROTEIRO]

E QUE TRANSPORTARÁ:

AS PLACAS EMBALADAS MODELO 1 PARA O “ QUEUE: PLACAS_EMBALADAS_MOD_1 ”,

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 85.00 ; Y = 1.00 ; Z = 0.00

E AS PLACAS EMBALADAS MODELO 2 PARA O “ QUEUE: PLACAS_EMBALADAS_MOD_2 ”,

( com capacidade infinita )

POSICIONADO EM X = 85.00 ; Y = -1.00 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_EMBALADAS_MOD_1”

Queue – “PLACAS_EMBALADAS_MOD_2”

[PROPERTIES]

[NOME]

PLACAS_EMBALADAS_MOD_1

PLACAS_EMBALADAS_MOD_2

[VISUALS]

PLACAS_EMBALADAS_MOD_1 - [Mid6_small.png] X = 85.00 ; Y = 1.00 ; Z = 0.00

PLACAS_EMBALADAS_MOD_2 - [Mid6_small.png] X = 85.00 ; Y = -1.00 ; Z = 0.00

[QUEUE]

Max Content – 1000000

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Reconfigurando Atividade 4 do Robô

[PRINT]

AULA4_MODELO7_ETAPA3_8.png

[ROTEIRO]

COMPLEMENTANDO O ROTEIRO DO PASSO ANTERIOR, EM QUE O “ ROBOT: ROBO_INSPECAO_EMBALAGEM ” TRANSPORTARÁ AS PLACAS EMBALADAS DO MODELO 1 PARA O “ QUEUE: PLACAS_EMBALADAS_MOD_1 ”,

E AS PLACAS EMBALADAS DO MODELO 2 PARA O “ QUEUE: PLACAS_EMBALADAS_MOD_2 ”

[OBJETO]

MultiProcessor – “INSPECAO_EMBALAGEM”

[PROPERTIES]

[OUTPUT]

Send To Port → [down_arrow.bmp] Port By Case:

Case Function: item.MODELO

2x [PLUS] Para adicionar “Case Value + Port”:

Case: 1  Port: 1

Case: 2Port: 2

[PORTS]

Para o MultiProcessor “INSPECAO_EMBALAGEM”:

[down_arrow.bmp] - Output Ports:

1: PLACAS_EMBALADAS_MOD_1

2: PLACAS_EMBALADAS_MOD_2

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 04 – Formação de lotes de produção

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando objeto

[PRINT]

AULA4_MODELO7_ETAPA4_1.png

[PRINT]

AULA4_MODELO7_ETAPA4_2.png

[ROTEIRO]

NOS ESTOQUES DE PLACAS EMBALADAS DEVERÃO SER FORMADOS LOTES DE 20 UNIDADES,

QUE SERÃO ENVIADOS PARA O “ SINK: SAIDAS_CLIENTES ”

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_EMBALADAS_MOD_1”

Queue – “PLACAS_EMBALADAS_MOD_2”

[PROPERTIES]

[QUEUE]

[CHECK] Perform Batching

Target Batch Size: 20

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 05 – Utilizando Empilhadeira para transportar lotes

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA4_MODELO7_ETAPA5_1.png

[ROTEIRO]

AGORA, VAMOS INSERIR A EMPILHADEIRA EMP_PLACAS_EMBALADAS,

POSICIONADA EM X = 90.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

( com rotação de 180º no eixo Z )

PARA LEVAR OS LOTES DE PLACAS EMBALADAS PARA O SINK

( ajustar a capacidade da empilhadeira )

[OBJETO]

Transporter – “EMP_PLACAS_EMBALADAS”

[PROPERTIES]

[NOME]

EMP_PLACAS_EMBALADAS

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 90.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[rotate_arrow.png] Z = 180.00

[TASKEXECUTER]

Capacity: 20

[PORTS]

Para o Transporter “EMP_PLACAS_EMBALADAS”:

[LETRA_VERMELHA] - Após a conexão, deve-se estar exibido da seguinte forma as portas de entrada do Transporter: [FIM_LETRA_VERMELHA]

[down_arrow.bmp] - Central Ports:

1: PLACAS_EMBALADAS_MOD_1

2: PLACAS_EMBALADAS_MOD_2

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando Atividade 1 do Transporter

[PRINT]

AULA4_MODELO7_ETAPA5_2.png

[ROTEIRO]

COMPLEMENTANDO O ROTEIRO DO PASSO ANTERIOR, EM QUE A EMPILHADEIRA SERÁ USADA PARA TRANSPORTAR OS LOTES DE PLACAS EMBALADAS PARA O “ SINK: SAIDAS_CLIENTES ”

[OBJETO]

Queue – “PLACAS_EMBALADAS_MOD_1”

Queue – “PLACAS_EMBALADAS_MOD_2”

[PROPERTIES]

[OUTPUT]

[CHECK] Use Transport:

current.centerObjects[1]

[PORTS]

Para Queue “PLACAS_EMBALADAS_MOD_1” + “PLACAS_EMBALADAS_MOD_2”:

[down_arrow.bmp] Central Ports:

1: EMP_PLACAS_EMBALADAS

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando retorno da empilhadeira

[PRINT]

AULA4_MODELO7_ETAPA5_3.png

[ROTEIRO]

E VOLTAR À POSIÇÃO ORIGINAL QUANDO DESCARREGAR

[OBJETO]

Transporter – “EMP_PLACAS_EMBALADAS”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

[PLUS] → On Unload → Travel to a Specific Location:

X: 90

Y: 0

Z: 0

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Resultados

[COLUNA]

[TITULO]

Validando o modelo simulado.

[PRINT]

AULA4_MODELO7_RESULTADOS_1.png

[ROTEIRO]

Quantidade expedida

640 unidades

Elaborar e interpretar os gráficos de estados

PROCESSING

IMPRESSORA_1: 58,87% ; IMPRESSORA_2: 60,35% ; TESTE: 51,36% ;

MONTAGEM: 22,33% ; ACABAMENTO: 22,30%; INSPECAO_EMBALAGEM: 17,83%

[FIM_COLUNA]

### 4.2) Modelo 08

[ETAPA] Etapa 01 – Paletização de placas embaladas

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objetos

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA1_1.png

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA1_2.png

[ROTEIRO]

NESTE MODELO, OS LOTES COM 20 UNIDADES DE PLACAS EMBALADAS SERÃO PALETIZADOS NO “ COMBINER: PALETIZACAO ” TOTALMENTE AUTOMATIZADO,

POSICIONADO EM X = 100.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00 E

COM TEMPO DE CICLO DE 240 [ s / pallet ]

APÓS A PALETIZAÇÃO OS PALLETS SERÃO ENVIADOS PARA O “ SINK: SAIDAS_CLIENTES ”

POSICIONADO EM X = 120.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Sink – “SAIDAS_CLIENTES”

Combiner – “PALETIZACAO”

[PROPERTIES]

[NOME]

PALETIZACAO

[VISUALS]

SAIDAS_CLIENTES - [Mid6_small.png] X = 120.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

PALETIZACAO - [Mid6_small.png] X = 100.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[PROCESSOR]

[CHECK] Animate Items

Process Time: 240 (s)

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA1_3.png

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA1_4.png

[ROTEIRO]

OS PALLETS SERÃO CRIADOS PELO “ SOURCE: CHEGADAS_PALLETS ”,

POSICIONADO EM X = 100.00 ; Y = -20.00 ; Z = 0.00

( com rotação de 90º no eixo Z )

DEVERÃO SER CRIADOS DOIS MODELOS DE PALLETS ALTERNADAMENTE:

PARA ISSO, VOCÊ DEVERÁ:

UTILIZAR ARRIVAL SEQUENCE COM REPEAT TABLE COMO ARRIVAL STYLE

E, NESSA TABLE, CRIAR UMA LABEL CHAMADA DE PALLET

[OBJETO]

Source – “CHEGADAS_PALLETS”

[PROPERTIES]

[NOME]

CHEGADAS_PALLETS

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 100.00 ; Y = -20.00 ; Z = 0.00

[rotate_arrow.png] Z = 90.00

[SOURCE]

FlowItem Class: [down_arrow.bmp]  Pallet

Arrival Style: Arrival Sequence

[CHECK] Repeat Table

Click em [view_table.ico] Edit Table

1x [up_arrow.bmp] Add Arrivals

Arrivals: 2

1x [up_arrow.bmp] Add Labels

Labels: 1

Dentro da tabela:

Renomeie MyLabel1 para PALLET

Na coluna de PALLET, digite 1 para Arrival1 e 2 para Arrival2.

[OBSERVACAO]

A interpretação da tabela de Arrival Sequence é a seguinte:

O primeiro PALLET é criado com a label PALLET = 1, apenas uma unidade.

O segundo PALLET é criado com a label PALLET = 2, apenas uma unidade.

Ao utilizar Repeat Table, essa sequência é repetida sempre que permitida a criação de novos PALLETS com as mesmas labels.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA1_5.png

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA1_6.png

[ROTEIRO]

SENDO QUE OS PALLETS CRIADOS SERÃO ENVIADOS PARA O “ QUEUE: FILA_PALLETS_VAZIOS ”,

POSICIONADO EM X = 100.00 ; Y = -4.00 ; Z = 0.00

( com capacidade infinita, com rotação de 90º no eixo Z e com formato de linha horizontal )

PALLET 1, NA COR VERDE, E, PALLET 2, NA COR AMARELA

[OBJETO]

Queue – “FILA_PALLETS_VAZIOS”

[PROPERTIES]

[NOME]

FILA_PALLETS_VAZIOS

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 100.00 ; Y = -4.00 ; Z = 0.00

[rotate_arrow.png] Z = 90.00

[QUEUE]

Max Content – 1000000

Item Placement: [down_arrow.bmp] Horizontal Line

[TRIGGERS]

[PLUS] On Entry → Visuals → Set Color By Case:

Value: item.PALLET

2x [PLUS] Para adicionar “Case Value + Color”:

1:  [down_arrow.bmp] Color.green

2:  [down_arrow.bmp] Color.yellow

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando estoque de PALLETS

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA1_7.png

[ROTEIRO]

QUE SÓ PERMITIRÁ A ENTRADA DE LOTES DE 8 PALLETS POR VEZ E SÓ APÓS FICAR VAZIO

[OBJETO]

Queue – “FILA_PALLETS_VAZIOS”

[PROPERTIES]

[QUEUE]

[CHECK] Perform Batching

Target Batch Size: 8

[CHECK] Flush contents between batches

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 02 – Regra de puxar utilizando Global Table

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA2_1.png

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA2_2.png

[ROTEIRO]

EM SEGUIDA, CRIE A “ GLOBAL TABLE: REGRA_PUXADA_PLACAS_EMBALADAS, DE MODO QUE:

OS PALLETS 1, NA COR VERDE, PUXEM OS LOTES DE 20 UNIDADES DAS PLACAS MODELO 1 E

OS PALLETS 2, NA COR AMARELA, PUXEM OS LOTES DE 20 UNIDADES DAS PLACAS MODELO 2

[OBJETO]

Combiner – “PALETIZACAO”

Global Table – “REGRA_PUXADA_PLACAS_EMBALADAS”

[ACAO_MOUSE]

Abra a aba [view_tools.ico]Toolbox, clique em [PLUS] e selecione Global Table.

[GLOBAL_TABLE]

[view_table.ico] GlobalTable1

[PROPERTIES]

[TABLE]

REGRA_PUXADA_PLACAS_EMBALADAS

ROWS: 2     COLUMNS: 2

[OBSERVACAO]

Nomes das linhas e colunas são mostrados na Imagem 2 deste passo. Assim como os valores que devem ser inseridos.

Cuidado principal é com os valores nas posições corretas dentro da Global Table, pois eles determinam qual e quantos lotes de placas devem ser enviados para cada placa impressa na paletização.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando objeto

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA2_3.png

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA2_4.png

[OBJETO]

Combiner – “PALETIZACAO”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

[PLUS] On Entry → [PLUS] Update Combiner Component List With Labels:

Table: [down_arrow.bmp] REGRA_PUXADA_PLACAS_EMBALADAS

Label: "PALLET"

[OBSERVACAO]

É possível visualizar se está as conexões estão corretas ao abrir as propriedades e ver se Inputs Ports estão compatíveis, exatamente na mesma sequência das imagens deste passo.

[LETRA_VERMELHA]Lembrando que para o funcionamento correto do Combiner com a Global Table, deve-se estar exatamente configurado como mostrado neste passo, o Combiner, e no passo anterior, a Global Table.[FIM_LETRA_VERMELHA]

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 03 – Empilhadeira para Pallets finalizados

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA3_1.png

[ROTEIRO]

AGORA, VAMOS INSERIR A EMPILHADEIRA EMP_PALLETS_FINALIZADOS,

POSICIONADA EM X = 105.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

( com rotação de 180º no eixo Z )

[OBJETO]

Transporter – “EMP_PALLETS_FINALIZADOS”

[PROPERTIES]

[NOME]

EMP_PALLETS_FINALIZADOS

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 105.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[rotate_arrow.png] Z = 180.00

[PORTS]

[LETRA_VERMELHA] - Após a conexão, deve-se estar exibido da seguinte forma as portas de entrada do Transporter: [FIM_LETRA_VERMELHA]

[down_arrow.bmp] - Central Ports:

1: PALETIZACAO

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando Atividade 1 do Transporter

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA3_2.png

[ROTEIRO]

PARA LEVAR OS PALLETS JÁ FINALIZADOS PARA O SINK

[OBJETO]

Combiner – “PALETIZACAO”

[PROPERTIES]

[OUTPUT]

[CHECK] Use Transport:

current.centerObjects[1]

[PORTS]

Para o Combiner “PALETIZACAO”:

[LETRA_VERMELHA] - Após a conexão, deve-se estar exibido da seguinte forma as portas de entrada do Combiner: [FIM_LETRA_VERMELHA]

[down_arrow.bmp] - Central Ports:

1: EMP_PALLETS_FINALIZADOS

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando retorno da empilhadeira

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA3_3.png

[ROTEIRO]

E VOLTAR À PALETIZAÇÃO QUANDO DESCARREGAR

[OBJETO]

Transporter – “EMP_PALLETS_FINALIZADOS”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

[PLUS] → On Unload → Travel to an Object:

Clique no [eyedropper.png] para selecionar o objeto "PALETIZACAO"

Selecione a opção: Model.find("PALETIZACAO")

Então terá

Destination: Model.find("PALETIZACAO")

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 04 – Definindo caminho que a empilhadeira deve percorrer

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e posicionando objetos

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA4_1.png

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA4_2.png

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA4_3.png

[ROTEIRO]

PROSSEGUINDO, VAMOS CRIAR UM CAMINHO PARA ESSA EMPILHADEIRA, COM:

NN1, POSICIONADO EM X = 105.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

NN2,  POSICIONADO EM X = 110.00 ; Y = -3.50 ; Z = 0.00

NN3, POSICIONADO EM X = 115.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

NN4, POSICIONADO EM X = 110.00 ; Y = 3.50 ; Z = 0.00

[OBJETO]

NetworkNode - "NN1"

NetworkNode - "NN2"

NetworkNode - "NN3"

NetworkNode - "NN4"

[PROPERTIES]

[VISUALS]

NN1 - [Mid6_small.png] X = 105.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

NN2 - [Mid6_small.png] X = 110.00 ; Y = -3.50 ; Z = 0.00

NN3 - [Mid6_small.png] X = 115.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

NN4 - [Mid6_small.png] X = 110.00 ; Y = 3.50 ; Z = 0.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando objetos

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA4_4.png

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA4_5.png

[ROTEIRO]

A EMPILHADEIRA DEVERÁ IR ATÉ O SINK PELO TRECHO NN1, NN2 E NN3

E ENTÃO RETORNAR À PALETIZAÇÃO PELO TRECHO NN3, NN4 E NN1

[ACAO_MOUSE]

1°: Conectar os objetos utilizando o comando de conexão. Como atalho, pressione a tecla “A” do teclado.

Conforme orientado a seguir:

NetworkNode “NN1” → NetworkNode “NN2”

NetworkNode “NN2” → NetworkNode “NN3”

NetworkNode “NN3” → NetworkNode “NN4”

NetworkNode “NN4” → NetworkNode “NN1”

Transporter “EMP_PALETAS_FINALIZADAS” → NetworkNode “NN1”

Combiner “PALETIZACAO” → NetworkNode “NN1”

Sink “SAIDAS_CLIENTES” → NetworkNode “NN3”

2°: Para desabilitar um caminho de conexão, clique com o botão direito do mouse na seta da direção que deseja desabilitar e selecione No_Connection.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando caminho

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA4_6.png

[PRINT]

AULA4_MODELO8_ETAPA4_7.png

[ROTEIRO]

E PARA FINALIZAR, COLOQUE DISTÂNCIAS VIRTUAIS DE 200 m ENTRE CADA PAR DE NÓS

[OBJETO]

NetworkNode - "NN1"

NetworkNode - "NN2"

NetworkNode - "NN3"

NetworkNode - "NN4"

[PROPERTIES]

[NETWORKNODE]

Para NetworkNode “NN1”:

Path 1 - [down_arrow.bmp]To NN2

Virtual Distance: 200 m

Para NetworkNode “NN2”:

Path 2 - [down_arrow.bmp]To NN3

Virtual Distance: 200 m

Para NetworkNode “NN3”:

Path 2 - [down_arrow.bmp]To NN4

Virtual Distance: 200 m

Para NetworkNode “NN4”:

Path 2 - [down_arrow.bmp]To NN1

Virtual Distance: 200 m

[OBSERVACAO]

Para conseguir acessar o NetworkNode NN1, precisa movimentar o Transporter "EMP_PALLETS_FINALIZADOS" no Mapa 3D para outro local.

Após realizar toda a configuração exibida neste passo, deve retornar o Transporter para sua posição inicial.

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Resultados

[COLUNA]

[TITULO]

Validando o modelo simulado.

[PRINT]

AULA4_MODELO8_RESULTADOS_1.png

[ROTEIRO]

Quantidade expedida

30 pallets = 30 * 20 = 600 unidades

Elaborar e interpretar os gráficos de estados

PROCESSING

IMPRESSORA_1: 58,87% ; IMPRESSORA_2: 60,35% ; TESTE: 51,36% ;

MONTAGEM: 22,33% ; ACABAMENTO: 22,30%;

INSPECAO_EMBALAGEM: 17,83%; PALETIZACAO: 25,34%

[FIM_COLUNA]

## 5) Aula 05

### 5.1) Modelo 09

[ETAPA] Etapa 01 – Alterando o visual da Paletizadora 3D

[COLUNA]

[TITULO]

Alterando o ícone de um objeto

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA1_1.png

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA1_2.png

[ROTEIRO]

NESTE MODELO, O ÍCONE PADRÃO DE COMBINER DO FLEXSIM

DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO PELO OBJETO 3 D: MODELO 09 – PALETIZADORA 3D.skp

[OBJETO]

Combiner – “PALETIZACAO”

MODELO 09 – PALETIZADORA 3D.skp [MODELO 09 - PALETIZADORA 3D.skp]

[ACAO_MOUSE]

Clique com o botão esquerdo do mouse no [down_arrow.bmp] ao lado de "fs3d\Processor\Combiner.3ds" como mostra na imagem. E depois selecione "Browser..." para buscar o arquivo "MODELO 09 – PALETIZADORA 3D.skp" na pasta em que estiver baixado o arquivo..

[PROPERTIES]

[VISUALS]

[down_arrow.bmp] → Browse... → MODELO 09 – PALETIZADORA 3D.skp → Abrir

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando objeto

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA1_3.png

[ROTEIRO]

APÓS FAZER ESSA SUBSTITUIÇÃO DO ÍCONE PADRÃO PELO OBJETO 3D,

VOCÊ DEVERÁ ALTERAR A DIMENSÃO DO OBJETO 3D PARA

X = 4.00 ; Y = 6.00 ; Z = 4.00

E, EM SEGUIDA, VOCÊ DEVERÁ REPOSICIONAR ESSE OBJETO 3D PARA X = 100.00 ; Y = 1.00 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Combiner – “PALETIZACAO”

[PROPERTIES]

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 100.00 ; Y = 1.00 ; Z = 0.00

[resize.png] X = 4.00 ; Y = 6.00 ; Z = 4.00

[OBSERVACAO]

Primeiro altere a dimensão ([resize.png]) do objeto 3D para depois alterar a posição([Mid6_small.png]).

Caso você altere primeiramente a posição e depois a dimensão, pode acontecer de o objeto se mover da posição exata que você colocou.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Reposicionando entidade sobre o Objeto 3D

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA1_4.png

[ROTEIRO]

( enquanto recebem a aplicação do filme, os paletts deverão ficar parados no centro do círculo preto da máquina e,    para isso, desabilite Animate Items e, em Triggers/On Entry/Visual/Set Location, defina X = 1.25 ; Y = -3.75 ; Z = 0.20 )

[OBJETO]

Combiner – “PALETIZACAO”

[PROPERTIES]

[PROCESSOR]

[UNCHECK] Animate Items

[TRIGGERS]

On Entry [properties.png] → [PLUS] Visual → Set Location, Rotation or Size:

Set: [down_arrow.bmp] → Location:

X: 1.25

Y: -3.75

Z: 0.20

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 02 – Rack após a Paletização

[COLUNA]

[TITULO]

Desconectando objetos e reposicionando-os

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA2_1.png

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA2_2.png

[ROTEIRO]

“ SINK: SAÍDAS_CLIENTES ”,

POSICIONADO EM X = 140.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Sink – “SAIDAS_CLIENTES”

[PROPERTIES]

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 140.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando objeto

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA2_3.png

[ROTEIRO]

AGORA, AO SAÍREM DO “ COMBINER: PALETIZACAO ”,

OS PALLETS SERÃO LEVADOS PARA O “RACK: PALLETS_FINALIZADOS ”

POSICIONADO EM X = 120.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

( com 270º de rotação no eixo Z )

[OBJETO]

Rack – “PALLETS_FINALIZADOS”

[ACAO_MOUSE]

Conectar objeto na Paletizadora e no Network Node como mostra na imagem 1, usando o atalho "A" do teclado.

[PROPERTIES]

[NOME]

PALLETS_FINALIZADOS

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 120.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[rotate_arrow.png] Z = 270.00

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando objeto

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA2_4.png

[ROTEIRO]

PARA DIMENSIONAR O RACK:

SELECIONE SLOT STACKING ORDER COMO X+ >> NONE >> NONE

E, EM SEGUIDA, EDITE AS DIMENSÕES:

NUMBER OF BAYS = 20 ; NUMBER OF LEVELS = 8 ; SLOT PER BAY = 1

BAY WIDTH = 1.25 ; LEVEL HEIGHT = 2.00 ; SLOT WIDTH = 1.25

REPOSICIONE O RACK EM X = 120.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[OBJETO]

Rack – “PALLETS_FINALIZADOS”

[PROPERTIES]

[VISUALS]

[Mid6_small.png] X = 120.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[STORAGE_OBJECT]

Edit Dimensions:

Number of Bays: 20

Number of Levels: 8

Slot per Bay: 1

Bay Width: 1.25

Level Height: 2.00

Slot Width: 1.25

Slot Stacking Order: X+ >> NONE >> NONE

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 03 – Programação da saída do Rack para o Sink

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando objeto

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA3_1.png

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA3_2.png

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA3_3.png

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA3_4.png

[ROTEIRO]

QUANDO ATINGIR 144 PALLETS ARMAZENADOS

OU QUANDO FALTAR 1 SEGUNDO PARA ENCERRAR O TURNO,

OS PALLETS DEIXARÃO O RACK E SAIRÃO

PARA O “ SINK: SAIDAS_CLIENTES ”

[OBJETO]

Rack – “PALLETS_FINALIZADOS”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

Trigger 1:

[PLUS] On Reset → [PLUS] Close and Open Ports:

Action: closeoutput

Trigger 2:

[PLUS] On Entry → [PLUS] Control → Close and Open Ports:

Action: openoutput

Condition: [eyedropper.png] → Rack “PALLETS_FINALIZADOS” → current.stats.input.value == 144

Trigger 3:

On Reset [properties.png] → [PLUS] Send Message:

To: Current

Delay Time: 28799

Trigger 4:

[PLUS] On Message → [PLUS] Close and Open Ports:

Action: openoutput

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 04 – Adicionando FALHAS DE MÁQUINA no modelo

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando ferramenta

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA4_1.png

[ROTEIRO]

AGORA VAMOS CRIAR A “ MTBF MTTR: MTBF_MTTR_INSPECAO_EMBALAGEM ”,

( adicione somente a INSPECAO_EMBALAGEM )

[OBJETO]

MTBF MTTR – “MTBF_MTTR_INSPECAO_EMBALAGEM”

[ACAO_MOUSE]

Na aba Members, clique em [eyedropper.png] e selecione o objeto MultiProcessor “INSPECAO_EMBALAGEM”.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando ferramenta

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA4_2.png

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA4_3.png

[ROTEIRO]

COM OS SEGUINTES PARÂMETROS:

MTBF = 36.000 s ; MTTR = 1.800 ; FIRST FAILURE = 7.200

( QUANDO OCORRER A FALHA, A MÁQUINA DEVERÁ FICAR NA COR VERMELHA,

VOLTANDO À ORIGINAL QUANDO A FALHA FOR ELIMINADA E O PROCESSO RETOMADO )

[OBJETO]

MTBF MTTR – “MTBF_MTTR_INSPECAO_EMBALAGEM”

[PROPERTIES]

[FUNCTIONS]

First Failure Time: 7.200

Down Time: 1.800

Up Time: 36.000

On Break Down [PLUS] → Set Color (individual):

Color: Color.red

On Repair [PLUS] → Set Color (individual):

Color: Color.orange

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 05 – Adicionando MANUTENÇÃO PREVENTIVA de Máquina no modelo utilizando Time Table

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando Time Table

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA5_1.png

[ROTEIRO]

MAS VAMOS PROGRAMAR PREVENTIVAS DAS 08h00 ÀS 08h30 POR MEIO DA

“ TIME TABLE: MAN_PREV_INSPECAO_EMBALAGEM ”

( adicione somente a INSPECAO_EMBALAGEM...)

[OBJETO]

Time Table – “MAN_PREV_INSPECAO_EMBALAGEM”

[ACAO_MOUSE]

Clique em [eyedropper.png] e selecione o objeto MultiProcessor “INSPECAO_EMBALAGEM”.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando Time Table

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA5_2.png

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA5_3.png

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA5_4.gif

[ROTEIRO]

(... e coloque prioridade 1000 para down function )

O OBJETIVO É FUTURAMENTE ELIMINARMOS AS MANUTENÇÕES CORRETIVAS

( AO LONGO DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, A MÁQUINA DEVERÁ FICAR NA COR AQUA,

VOLTANDO À ORIGINAL QUANDO AS PARADAS TERMINAREM ...)

[PROPERTIES]

[FUNCTIONS]

Down Function [eyedropper.png] → Priority: 1000.00

On Down [PLUS] → Set Color (group):

Color: Aqua

On Resume [PLUS] → Set Color (group):

Color: Orange

[TABLE]

Mode: Daily Repeat

Start: 08:00

End: 08:30

Down State: 33 - maintenance

Veja o GIF presente neste passo para visualizar como selecionar esse Range de Start e End.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando objeto

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA5_5.png

[ROTEIRO]

(... E O PROCESSO FOR RETOMADO )

[OBJETO]

MultiProcessor – “INSPECAO_EMBALAGEM”

[PROPERTIES]

[TRIGGERS]

[PLUS] On Reset → [PLUS] Visuals → Set Object Color:

Object: current

Color: Color.orange

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 06 – Estendendo o turno e inserindo parada para almoço.

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando e configurando Time Table

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA6_1.png

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA6_2.png

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA6_3.gif

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA6_4.png

[ROTEIRO]

CRIE A “ TIME TABLE: TURNO_TRABALHO ”,

( adicione todos os objetos e coloque prioridade 1000 para down function ),

ACRECENTE INTERVALO DE ALMOÇO DAS 12h00 ÀS 14h00

[OBJETO]

Time Table – “TURNO_TRABALHO”

[ACAO_MOUSE]

Clique em [PLUS] e selecione todos os tipos de objetos presentes no modelo. Depois click em select.

[PROPERTIES]

[MEMBERS]

Tudo que existe no modelo.

[FUNCTIONS]

Down Function [eyedropper.png] → Priority: 1000.00

[TABLE]

Mode: Daily Repeat

Start: 12:00

End: 14:00

Down State: 34 - lunch

Veja o GIF presente neste passo para visualizar como selecionar esse Range de Start e End.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando Run Time

[PRINT]

AULA5_MODELO9_ETAPA6_5.png

[ROTEIRO]ESTENDA O TURNO DE TRABALHO PARA ÀS 18h00

[CAMINHO]

Barra Superior → Run Time [down_arrow.bmp]

Stop Times: 18:00:00

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Resultados

[COLUNA]

[TITULO]

Validando o modelo simulado.

[PRINT]

AULA5_MODELO9_RESULTADOS_1.png

[ROTEIRO]

Quantidade expedida

30 pallets = 30 * 20 = 600 unidades

Elaborar e interpretar os gráficos de estados

PROCESSING

IMPRESSORA_1: 58,87% ; IMPRESSORA_2: 60,35% ; TESTE: 51,36% ;

MONTAGEM: 22,33% ; ACABAMENTO: 22,30%;

INSPECAO_EMBALAGEM: 17,83%; PALETIZACAO: 25,34%

### 5.2) Modelo 10

[ETAPA] Etapa 01 - Alternando o tempo de processo para estocástico, que antes era determinístico.

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando a distribuição de probabilidade

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA1_1.png

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA1_2.png

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA1_3.png

[ROTEIRO]

NESTE MODELO,

VAMOS TRABALHAR COM DADOS ESTOCÁSTICOS

...

...

EM TOOLBOX:

PROCURE STATISTICS E SELECIONE FITTED DISTRIBUTION;

ANTES DE INCIAIR, DENOMINE DE FIT_MONTAGEM_Process_Time

Observe que a distribuição com o menor erro esperado é a loglaplace: 0.03267 ou 3,267%;

mas embora a normal tenha ficado além da décima posição, seu erro é pequeno: 0,05763 ou 5,763%

SENDO ASSIM, UTILIZAREMOS A NORMAL, COM LIMITAÇÕES PARA OS VALORES MIN. E MÁX.

[OBJETO]

Fitted Distribution – “FIT_MONTAGEM_Process_Time”

[PROPERTIES]

[DATA]

Rows: 30

Cole os dados nas 30 linhas adicionadas.

[SAMPLE_GENERATION]

Sampling Bounds:

[CHECK] Min: 9.00

[CHECK] Max: 11.07

[CHECK] normal - 0.05763

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando objeto

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA1_4.png

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA1_5.png

[ROTEIRO]

...

( faremos o FIT somente para o Process Time da MONTAGEM,

mas a sistemática pode ser repetida para outros tempos e processos )

...

[OBJETO]

Combiner – “MONTAGEM”

[PROPERTIES]

[PROCESSOR]

Process Time: [down_arrow.bmp] → Statistical Distribution → Empirical Distribution:

Distribution: FIT_MONTAGEM_Process_Time

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 02 - Fazendo a validação estatística

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando Experimenter

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA2_1.png

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA2_2.png

[OBJETO]

Experimenter – “REPLICACOES_VALIDACOES”

[PROPERTIES]

[EXPERIMENTER]

Name: REPLICACOES_VALIDACOES

Stop Time:  36.000

Replication per Scenario:  30

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando as variáveis de saída dos experimentos

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA2_3.png

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA2_4.png

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA2_5.gif

[OBJETO]

Performance Measures Tables - "REPLICACOES_VALIDACOES"

[PROPERTIES]

[TABLE]

Coluna "Name":

QUANTIDADE EXPEDIDA

Seguir o GIF para configurar esta coluna.

Coluna "Value" [down_arrow.bmp]:

Reference: /PALLETS_FINALIZADOS

Value: Statistic by individual object

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Rodando o experimento

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA2_6.png

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA2_7.png

[OBJETO]

Experimenter – “REPLICACOES_VALIDACOES”

[OBSERVACAO]

Após clicar em Run, aguarde até que o experimenter termine. Quando todos os 30 cenários estiverem na cor verde. Clique então e m "View Results" para ver os resultados.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Levantando dados para validação do modelo simulado.

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA2_8.png

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA2_9.png

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA2_10.png

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA2_11.png

[OBJETO]

Experimenter – “REPLICACOES_VALIDACOES”

Excel - "Modelo 10 - Validação Estatística" [MODELO 10 - Validação Estatística.xlsx]

[OBSERVACAO]

O experimenter irá gerar 30 linhas de dados, cada uma com a quantidade de pallets que foram entregues ao Sink “SAIDAS_CLIENTES” em cada cenário.

Para fazer a validação estatística, vamos usar o Excel e o Minitab. Para isso você deve usar a planilha MODELO 10 - Validação Estatística, onde estão os dados reais.

Posteriormente, irá levar os dados reais e os dados simulados para o Minitab, onde deverá ser feito o teste de hipótese.

Nas imagens deste passo, você pode acompanhar o processo de validação estatística sequencialmente.

No último passo, você deverá copiar as linhas de dados real e simulados, e os rótulos "REAL" E "SIMULADA".

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Validando o modelo simulado.

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA2_12.png

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA2_13.gif

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA2_14.png

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA2_15.png

[OBJETO]

Minitab - "Modelo 10 - Validação Estatística"

[OBSERVACAO]

Com essa validação estatística, você pode ver que o modelo simulado pode representar os dados reais de entrega de pallets.

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 03 - Calculando Lead Times entre etapas

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando gráficos ao Dashboard

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA3_1.png

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA3_2.png

[PRINT]

AULA5_MODELO10_ETAPA3_3.png

[OBJETO]

Dashboard - "LT MÉDIO até saída da embalagem"

Dashboard - "LT MÉDIO até saída da embalagem por modelo"

Performance Measures Tables - "REPLICACOES_VALIDACOES"

[OBSERVACAO]

Para validar os dados de Lead Times, além do Dashboard, deve criar a nova linha de Performance Measures Tables - "REPLICACOES_VALIDACOES" e adicionar a coluna "LT MÉDIO até saída da embalagem". Assim, consegue exportar os dados para o Excel. E posteriormente para o Minitab.

Seria repetir o processo de validação estatística usando a planilha "Modelo 10 - Validação Estatística" na aba "LT MÉDIO até saída da embalagem" e o Minitab.

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Resultados

[COLUNA]

[TITULO]

Validando resultados do modelo simulado.

[PRINT]

AULA5_MODELO10_RESULTADOS_1.png

[ROTEIRO]

Quantidade expedida

30 pallets = 30*20 = 600 unidades

Elaborar e interpretar os gráficos de estados

PROCESSING

IMPRESSORA_1: 58,87% ; IMPRESSORA_2: 60,35% ; TESTE: 51,36% ;

MONTAGEM: 22,36% ; ACABAMENTO: 22,29%;

INSPECAO_EMBALAGEM: 17,83%; PALETIZACAO: 25,28%;

LT MÉDIO: 15.070,78 s ; LT MÉDIO por modelo: 15.563,89 E 14.577,67 RESPECTIVAMENTE

[FIM_COLUNA]

## 90) Aula 90 - Extra: Modelo Aplicado em Serviços

### 90.1) Modelo 90 (Modos A e B)

[ETAPA] Etapa 01 - Inserção dos objetos

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando objetos

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA1_1.png

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA1_2.png

[OBJETO]

Source

Processor

Queue

Processor

Sink

[ACAO_MOUSE]

Clique e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse sobre o objeto e arraste-o até o local desejado no Mapa 3D.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Nomeando e posicionando objetos

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA1_3.png

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA1_4.png

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA1_5.png

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA1_6.png

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA1_7.png

[OBJETO]

Source - "ENTRADAS_CLIENTES"

Processor - "PROCESSO_SERVICOS"

Queue - "QUEUE_SERVICOS"

Processor - "PROCESSO_SERVICOS"

Sink - "SAIDAS_CLIENTES"

[PROPERTIES]

[NOME]

Source - "ENTRADA_CLIENTES"

Processor - "POSTO_DE_SENHA"

Queue - "FILA"

Processor - "POSTO_DE_ATENDIMENTO"

Sink - "SAIDA_CLIENTES"

[VISUALS]

"ENTRADA_CLIENTES" - [Mid6_small.png] X = 0.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

"POSTO_DE_SENHA" - [Mid6_small.png] X = 10.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

"FILA" - [Mid6_small.png] X = 20.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

"POSTO_DE_ATENDIMENTO" - [Mid6_small.png] X = 30.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

"SAIDA_CLIENTES" - [Mid6_small.png] X = 40.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

[PROCESSOR]

"POSTO_DE_SENHA" - Process Time: 30 [s]

[QUEUE]

"FILA" - Max Content: 1000000

[OBSERVACAO]

Após a inserção de todos esses parâmetros, deverá realizar a conexão dos objetos, obedecendo o sentido do fluxo.

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 02 - Configurando os objetos

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando o Source

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA2_1.png

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA2_2.png

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA2_3.png

[OBJETO]

Source - "ENTRADA_CLIENTES"

[PROPERTIES]

[SOURCE]

Flow Item Class: [down_arrow.bmp]  Man

[CHECK] Arrival at time 0

Inter-Arrival Time: [down_arrow.bmp] Periodic Rates → Hourly Rates, Custom Daily Repeat:

Interval Variabity: [down_arrow.bmp] Constant Rate

Preencher a tabela conforme a imagem. Os valores são conforme o a seguinte lógica:

De 0:00 a 07:59 → 0 pessoas por hora

De 08:00 a 10:59 → 10 pessoas por hora

De 11:00 a 12:59 → 20 pessoas por hora

De 13:00 a 15:59 → 10 pessoas por hora

De 16:00 a 23:59 → 0 pessoas por hora

[OBSERVACAO]

Aproveitando a lógica de entrada dos dados, configure também o Run Time do modelo. Start Time: 08:00:00 ; Stop Time: 16:00:00

No final do turno, somando a entrada por hora, o número de pessoas deverá ser igual a 100. Após configurar o Run Time, deverá ver que o valor da entrada é igual a 100.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando os Processors

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA2_4.png

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA2_5.png

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA2_6.png

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA2_7.png

[OBJETO]

Processor - "POSTO_DE_SENHA"

Processor - "POSTO_DE_ATENDIMENTO"

[PROPERTIES]

[VISUALS]

[Templatesmall.png] [down_arrow.bmp] → Fixed Resources (Recursos fixos) → Queue.3ds

[PROCESSOR]

[UNCHECK] Animate Items

[TRIGGERS]

[PLUS] On Entry → [PLUS] Visuals → Set Location, Rotation or Size:

Set: [down_arrow.bmp] → Rotation:

X Rotation: 0

Y Rotation: 0

Z Rotation: 90

[OBSERVACAO]

Após a alteração do template, reposicione o Processor como no passo de Nomear e Posicionar, pois com a alteração de suas dimensões sua referência de posição muda, necessitando esse retrabalho.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Adicionando Objetos Visuais

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA2_8.png

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA2_9.png

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA2_10.png

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA2_11.png

[OBJETO]

Location - Kiosk - "POSTO_DE_SENHA_3D"

Location - Registration - "POSTO_DE_ATENDIMENTO_3D"

Operator - "ATENDENTE"

[PROPERTIES]

[VISUALS]

"POSTO_DE_SENHA_3D" - [Mid6_small.png] X = 10.00 ; Y = 0.00 ; Z = 0.00

"POSTO_DE_SENHA_3D" - [rotate_arrow.png] Z = 90.00

"POSTO_DE_ATENDIMENTO_3D" - [Mid6_small.png] X = 30.00 ; Y = 1.25 ; Z = 0.00

"POSTO_DE_ATENDIMENTO_3D" - [rotate_arrow.png] Z = 180.00

"ATENDENTE" - [Mid6_small.png] X = 30.00 ; Y = 1.50 ; Z = 0.00

"ATENDENTE" - [rotate_arrow.png] Z = 270.00

[OBSERVACAO]

Este objeto neste Modelo é um Totem, apenas visual, não tem nenhuma funcionalidade, visto que não foi conectado ao fluxo e nem configurado.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Redimensionando a Fila e girando o objeto

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA2_12.png

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA2_13.png

[OBJETO]

Queue - "FILA"

[PROPERTIES]

[VISUALS]

Cor: [down_arrow.bmp] → Branco

[_resize.png] X = 10.00 ; Y = 1.00 ; Z = 0.01

[QUEUE]

Item Placement: [down_arrow.bmp] Horizontal Line

[TRIGGERS]

[PLUS] On Entry → [PLUS] Visuals → Set Location, Rotation or Size:

Set: [down_arrow.bmp] → Rotation:

X Rotation: 0

Y Rotation: 0

Z Rotation: 0

[OBSERVACAO]

Após a alteração do template, reposicione a Queue como no passo de Nomear e Posicionar, pois com a alteração de suas dimensões sua referência de posição muda, necessitando esse retrabalho.

[ETAPA] Etapa 03 - Configurando o objeto para andar como Task Executer

[COLUNA]

[TITULO]

Configurando objetos

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA3_1.png

[OBJETO]

Source - "ENTRADA_CLIENTES"

Processor - "POSTO_DE_SENHA"

Queue - "FILA"

Processor - "POSTO_DE_ATENDIMENTO"

[PROPERTIES]

[OUTPUT]

[CHECK] Use Transport:

[down_arrow.bmp] Task Executer as FlowItem

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 04 - Criando o Dashboard

[COLUNA]

[TITULO]

Tabela de Clientes Atendidos

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA4_1.png

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA4_2.png

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA4_3.png

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA4_4.png

[CAMINHO]

Imagem 1 - Barra Superior → Dashboards → Add Blank Dashboard

Imagem 2 – Barra Esquerda → Output → Output → Table

[PROPERTIES]

[NOME]

CLIENTES_ATENDIDOS

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Gráfico de Clientes no sistema

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA4_5.png

[CAMINHO]

Barra Esquerda → Content → Composite WIP → Line Chart

[PROPERTIES]

[NOME]

CLIENTES NO SISTEMA

[OPTIONS]

Entrance Objects:

[eyedropper.png] → Source “ENTRADA_CLIENTES”

Exit Objects:

[eyedropper.png] → Sink “SAIDA_CLIENTES”

[OBSERVACAO]

Como a fila é algo não desejado, muda-se a cor da curva do gráfico para vermelho.

Para ganhar espaço, pode-se desabilitar em Settings → Show Legend.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Gráficos de Estados dos Postos

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA4_6.png

[CAMINHO]

Barra Esquerda → State → State → Pie Chart

[PROPERTIES]

[NOME]

GRÁFICOS DE ESTADOS DOS POSTOS

[OPTIONS]

Objects:

[eyedropper.png] → Processor “POSTO_DE_SENHA”

[eyedropper.png] → Processor “POSTO_DE_ATENDIMENTO”

[OBSERVACAO]

É interessante habilitar em State Table Properties todos os estados, com exceção do Lunch, como foi feito no Modelo 01 da Aula 01, Etapa Final, no passo de Gráficos de Estados, a última imagem.

[FIM_COLUNA]

[COLUNA]

[TITULO]

Gráfico do tempo total de permanência em minutos.

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA4_7.png

[CAMINHO]

Barra Esquerda → Staytime → Composite Staytime By Hour

[PROPERTIES]

[NOME]

TEMPO TOTAL DE PERMANÊNCIA EM MINUTOS

[OPTIONS]

Entrance Objects:

[eyedropper.png] → Source “ENTRADA_CLIENTES”

Exit Objects:

[eyedropper.png] → Sink “SAIDA_CLIENTES”

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 05 - Resultados

[COLUNA]

[TITULO]

Validando o modelo simulado.

[PRINT]

AULA90_MODELO90_RESULTADOS_1.png

[ROTEIRO]

Quantidade de clientes atendidos: 100

Posto de Senha: 10.42%

Posto de Atendimento: 83.33%

[FIM_COLUNA]

[ETAPA] Etapa 06 - Alterando o modelo para Modo B

[COLUNA]

[TITULO]

Alterando o modelo para Modo B

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA6_1.png

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA6_2.png

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA6_3.png

[PRINT]

AULA90_MODELO90_ETAPA6_4.png

[OBSERVACAO]

O Modo B é uma alternativa para o Modo A, onde apenas altera o layout dos Processors, do Source e do Sink, mantendo a mesma lógica de funcionamento, com o acréscimo apenas de reposicionar o item para que o "Cliente" não ande sob o "Posto de Senha" e o "Posto de Atendimento".

Os resultados devem ser o mesmo.

[FIM_COLUNA]